
编号: CYGG-YA-01 
版本:     B/1    

生产安全事故应急预案

                            2023年02月15日实施

无锡市驰源钢管有限公司
关于成立应急预案编制小组的通知
各位员工：

为了规范公司应急救援预案编制，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少公司人员伤亡、财产损失，保证公司经营的稳定，特成立生产安全事故应急预案编制小组，负责预案的编制、内部评审、修订等工作。应急救援预案编制人员名单及分工如下：
	序号
	分工
	姓名
	职务
	备注

	1
	预案负责人
	周伟
	总经理
	

	2
	预案编制人员
	李学良
	安环部长
	

	
	
	周枫
	生产负责人
	

	
	
	吴海良
	设备科长
	

	
	
	周赵良
	车间主任
	

	
	
	陆振华
	车间主任
	

	
	
	陆鸣良
	车间主任
	

	3
	预案校核人
	顾玉明
	采购负责人
	

	
	
	徐旦红
	行政负责人
	

	4
	预案评审人员
	李学良
	安环部长
	

	
	
	周枫
	生产负责人
	

	
	
	吴海良
	设备科长
	

	
	
	周伟
	总经理
	

	5
	预案审批人
	周伟
	总经理
	


特此通知！

无锡市驰源钢管有限公司
2022年11月24日
生产安全事故应急预案

颁布令

《无锡市驰源钢管有限公司生产安全事故应急预案》是根据《中华人民共和国安全生产法》、《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号令）、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T 29639—2020）》等法律、法规及指导性文件的相关规定制定的。

《无锡市驰源钢管有限公司生产安全事故应急预案》包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、附件等内容，是无锡市驰源钢管有限公司在突发生产安全事故时，为保护员工生命安全，减少财产损失，指导应急救援工作的规范性文件，经外部专家组评审通过，现予发布施行。请各部门认真履行职责，组织员工学习，按规定组织综合演练和现场处置演练，同时做好应急准备，确保安全生产。
批准人：

日  期：2023年02月15日

应急预案执行部门签署页

	序号
	姓名
	部门
	职务
	签字
	日期
	备注

	1
	周伟
	总经理
	总经理
	
	
	

	2
	李学良
	安环部
	部长
	
	
	

	3
	周枫
	生产部
	主管
	
	
	

	4
	吴海良
	设备部
	科长
	
	
	

	5
	徐旦红
	行政部
	主管
	
	
	

	6
	顾玉明
	采购部
	主管
	
	
	

	7
	朱海泉
	财务部
	主管
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


目  录

1

第一部分  综合应急预案

2

1  总  则

2

1.1  适用范围

2

1.2  响应分级

3

2  应急组织机构及职责

3

2.1  应急组织体系架构

4

2.2  职责划分

4

2.2.1  应急救援领导小组职责

4

2.2.2  应急指挥部职责

5

2.2.3  总指挥职责

5

2.2.4  副总指挥职责

5

2.2.5  应急救援各小组职责

6

3  应急响应

6

3.1  信息报告

6

3.1.1  信息接报

8

3.1.2  信息处置与研判

9

3.2  预警

9

3.2.1  预警启动

10

3.2.2  响应准备

11

3.2.3  预警解除

11

3.3  响应启动

11

3.3.1  响应级别

12

3.3.2  响应程序

14

3.4  应急处置

14

3.4.1  现场处置

15

3.4.2  危险区域的隔离措施

15

3.4.3  人员紧急疏散、撤离措施

16

3.4.4  检测、抢险、救援及控制措施

17

3.4.5  受伤人员现场救护、医院救治措施

17

3.4.6  现场保护

18

3.4.7  现场监测

18

3.5  应急支援

18

3.6  响应终止

18

3.6.1  响应终止条件

18

3.6.2  响应终止程序

19

4 后期处置

19

4.1  污染物处理

19

4.2  生产秩序恢复

19

4.3  人员安置

19

4.3.1  医疗救治及善后处理

19

4.3.2  保险与赔偿

19

4.3.3  抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订

20

5  应急保障

20

5.1  通信与信息保障

20

5.2  应急队伍保障

20

5.3  物资装备保障

20

5.4  其他保障

20

5.4.1  能源保障

21

5.4.2  经费保障

21

5.4.3  交通运输保障

21

5.4.4  治安保障

21

5.4.5  技术保障

21

5.4.6  医疗卫生保障

21

5.4.7  后勤保障

21

6  应急预案管理

21

6.1  应急预案培训

22

6.2  应急预案演练

22

6.3  应急预案修订

22

6.4  应急预案备案

23

6.5  应急预案实施

24

第二部分  专项应急预案

25

一、火灾、爆炸事故专项应急预案

33

二、自然灾害事故专项应急预案

38

三、有限空间事故专项应急预案

44

四、特种设备事故专项应急预案

55

五、危险化学品泄漏事故专项应急预案

63

第三部分  现场处置方案

64

一、火灾、爆炸事故现场处置方案

66

二、触电事故现场处置方案

68

三、机械伤害事故现场处置方案

70

四、车辆伤害事故现场处置方案

72

五、高处坠落事故现场处置方案

74

六、物体打击事故现场处置方案

76

七、高温中暑事故现场处置方案

78

八、中毒和窒息事故现场处置方案

80

九、起重伤害事故现场处置方案

82

十、灼烫事故现场处置方案

84

十一、坍塌事故现场处置方案

86

十二、淹溺事故现场处置方案

88

十三、危废事故现场处置方案

90

第四部分  附件

91

1  生产经营单位概况

91

1.1  公司概况

92

1.1.1  主要产品及原辅材料

92

1.1.2  主要设备、设施

94

1.1.3  生产工艺流程

97

1.1.4  重点岗位及重点区域

97

1.2  周边环境及平面布置

98

2  风险评估的结果

99

3  预案体系与衔接

100

4  应急物资装备清单

101

5  有关应急部门、机构或人员的联系方式

103

6  规范化格式文本

107

7  关键的路线、标识和图纸

107

7.1  重要防护目标、风险清单

107

7.1.1  重点防护目标一览表

107

7.1.2  风险清单

110

7.2  重要防护目标分布图、警报系统分布及覆盖范围

111

7.3  疏散路线、集结点、警戒范围图

112

7.4  应急资源分布图

113

7.5  地理位置图、周边关系图、附近交通图

116

7.6  事故风险可能导致的影响范围图

117

7.7  附近医院地理位置图及线路图

118

8  周边企业灭火救援“联防联动”机制协议

119

9  应急预案内部评审记录

120

10  化学品安全技术说明书




第一部分  综合应急预案
1  总  则
1.1  适用范围

本预案适用于无锡市驰源钢管有限公司生产过程中发生的火灾、爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、灼烫、坍塌、起重伤害、淹溺、噪声、高温中暑等危险因素而引发的生产安全事故的应急处置。

本预案适用于公司级响应的应急处置和救援工作，也可作为政府部门应急救援时作参考。

1.2  响应分级
根据公司事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，事故级别应急响应条件分为社会级响应（Ⅰ级）、公司级响应（Ⅱ级）和车间级响应（Ⅲ级）。险情级别定义如下：

1、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）对事故分级的相关规定，事故共分为四个等级，其中一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

2、根据在公司范围内可能发生的事故及其严重程度，以及综合考虑在公司的应急能力范围内能够处置的事故级别，将本公司事故等级划为三级，具体如下：

（1）严重生产安全事故：

①一次死亡1人及以上或直接经济损失500万元以上各类事故；

②其它性质特别严重，产生重大影响的事故。

（2）较重生产安全事故：

①有人员重伤或直接经济损失100万至500万元的事故；
②需对事发地周边人员进行大疏散的事故；

③性质严重、影响重大的其它事故。

（3）轻微生产安全事故：

①有人员受伤或直接经济损失小于100万的事故；
②需对事发地车间人员进行疏散的事故；

③性质严重、影响较大的其它事故。

3、按照生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围，本预案对事故的应急响应分为三个级别，具体分级如下：

（1）社会级响应（Ⅰ级）：发生严重生产安全事故，应急指挥部启动社会级响应，向政府及相关应急部门发出应急救援求助。

（2）公司级响应（Ⅱ级）：发生较重生产安全事故，应急指挥部启动公司级响应程序，组织各应急小组进行抢险救援等行动。

（3）车间级响应（Ⅲ级）：发生轻微生产安全事故，启动车间级响应程序，组织人员现场抢救、抢修、救援等行动。

若在公司范围内发生一般事故级别的生产安全事故，或发生的事故时超出公司的应急能力范围，公司直接报告本地的应急管理部门，由应急管理部门组织应急处置和应急救援等相关工作。

2  应急组织机构及职责

2.1  应急组织体系架构

依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，公司设置应急救援领导小组，主要负责人担任组长，下设办公室负责日常的应急管理工作。战时成立应急指挥部，周伟任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，应急指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，现场指挥由李学良担任。
公司应急救援总指挥按：周伟→李学良的序列行使总指挥权。

应急救援领导组织结构图如下：


[image: image1]
图2.1  应急救援组织机构图

2.2  职责划分

2.2.1  应急救援领导小组职责

（1）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；

（2）组织开展公司级事故应急救援演练活动；

（3）检查督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（3）负责应急人员、资源配置、应急队伍调动，确定现场应急指挥人员；

（4）发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况；

（5）组织或配合上级部门做好事故的调查处理；

（6）做好事故善后处理工作，总结应急救援经验教训。

2.2.2  应急指挥部职责

（1）发生险情时，发布和解除应急救援命令；

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动；

（3）向政府机构汇报和向友邻单位通报险情情况；

（4）接收政府的指令和调度；

（5）组织险情调查，总结应急救援工作经验教训；

（6）险情善后处理；

（7）组织事故应急预案的演练；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）负责保护事故发生后的相关数据，组织事故调查，总结应急救援经验教训。

2.2.3  总指挥职责

（1）组织制定和发布公司级事故应急预案；

（2）全面指挥事故现场的应急救援工作；

（3）下达启动、关闭应急预案的命令；
（4）负责人员、资源配置，确定现场指挥人员，授权事故状态下各级人员的职责。
2.2.4  副总指挥职责

（1）协助总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责；

（2）对外部救援单位的联系；在指挥机构的授权下对外发布信息；

（3）正确组织指挥有关专业救援小组，有效展开工作和组织人员的调配；
（4）立即命令当班义务消防队员抢险，抢救伤员、灭火、控制火势、险情、堵漏，对设备及相邻设备喷水降温隔离；

（5）根据事故现场情况，确定事故升级响应程序；同时向总指挥报告险情，由总指挥决定是否报消防等部门求救；

（6）根据总指挥的命令组织开展救援工作；

（7）向总指挥提出救援过程中生产运行、技术方面应考虑和采取的安全措施。

2.2.5  应急救援各小组职责

（一）抢险救援组职责：

（1）负责控制危险源，防止事故扩大；

（2）负责事故状态下的现场抢修抢险作业；

（3）初期火灾的扑救；

（4）保证现场救援道路的畅通；
（5）做好自救、互救工作，协助疏散抢救受伤人员等。

（二）通信警戒组职责：

（1）及时正确报警、接警；

（2）负责布置隔离区的安全警戒线，保证现场井然有序；

（3）负责配合应急指挥部向各小组传达救援指令和横向联络；

（4）必要时实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通；

（5）加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行，协助疏散人员；

（6）按照应急指挥部要求负责与社会、周边单位各救援机构联络；

（7）保护事故现场物证、数据。

（三）后勤保障组职责：

（1）负责应急救援设施采购维护的资金保障；

（2）负责伤亡人员的抚恤、安置及其家属的安抚、接待；

（3）负责事故现场所需灭火器材装备及其他抢救物资的供给；

（4）供应劳动保护用品、应急救援用具；

（5）根据需要向友邻单位协调借用抢险材料和设备；

（6）供应救援人员的后勤饮食等生活必需品。

（四）救护疏散组职责：

（1）负责现场及周围人员的抢救、撤离、疏散和物资器材转移工作；

（2）负责清点离开事故区域的人数，并进行登记；

（3）负责组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；

（4）做好自救工作，组织现场抢救受伤受害人员，安全转移伤员。

（五）事故处理组职责：

（1）做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想够稳定，大灾之后不发生大乱；

（2）做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

（3）与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

（4）慰问有关伤员及家属；

（5）保护事故现场；

（6）对现场的有关实物资料进行取样封存；

（7）调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

（8）按“四不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育、总结。

3  应急响应

3.1  信息报告

3.1.1  信息接报

（1）24小时有效的内部通信联络电话：

公司24小时对外联系电话：0510-88529510
（2）24小时有效的外部通信联络手段：

火警：119  公安局：110  急救电话：120（医院）

无锡市应急管理局：0510-82751110

无锡市新吴区应急管理局：0510-82752597
（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告班长和生产负责人；生产负责人按响警报并迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级以下）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；生产负责人根据现场情况上报应急指挥部，应急指挥部根据情况上报总经理。同时，班长接到报告上报安全员，根据现场情况申请外界求助（120/110/119），如发生火灾事故同时报“119”火警。报警时要讲清公司位置、着火/泄漏物质名称、火势、部位、储存量及周边危险源情况等。报警程序见图3.1.1。












图3.1.1  生产安全事故的报警程序图

（4）信息上报
公司总指挥接到事故报告后，应当于事故发生后1小时内应向无锡市新吴区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。发生事故应该报告无锡市新吴区应急管理局，属于火灾事故除报火警外，还应报公安局。

事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

①发生事故的单位、时间、地点；

②事故类型；

③事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

④事故的简要经过、涉及的危险材料的名称、性质、数量；

⑤事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

⑥事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

⑦事故初步原因判断；

⑧需要启动厂外应急救援的事宜；

⑨事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

（5）信息传递

如果发生火灾、爆炸且事态扩大，情况紧急时，由总指挥按照签订的联防合约内容通报周边单位，并立即启动联防合作。此外，及时通知附近社区、街道办事处。

与外界新闻舆论信息沟通统一由公司总经理负责。

3.1.2  信息处置与研判
1、根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级明确的条件，可由应急指挥部作出响应启动的决策并宣布，或者依据事故信息是否发到应急启动的条件自动启动。

2、未达到响应启动条件，应急指挥部可作出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

3、响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

公司的各级应急响应流程如下图所示：

[image: image2.png]TR

i

PRI R 14T
d

YIL g B 00

v ¥
Rl BTl FETCl
PREILS L B Tt o
Bi% ML

ki3l





3.2  预警
3.2.1  预警启动
为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备装备器材。企业必须针对危险目标并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通信警戒等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

根据本公司对生产区域已采取的技术监控、人员监控、管理措施等，针对生产安全事故发生的可控性、严重程度和影响范围等，预警分为Ⅰ级和Ⅱ级两个级别，预警的条件和分级如下：

1、Ⅰ级预警

Ⅰ级预警发出条件如下：①消控室监控中发现险情；②现场人员发现险情；③正常运转的设备发出严重的异常声响或其他险情；④厂区内可能发生的其他险情。

当发出Ⅰ级预警时，启动车间级响应程序，组织人员现场抢救、抢修、救援等行动。
2、Ⅱ级预警

Ⅱ级预警发出条件如下：①物料有火花烟气或其他异常情况；②在禁火区进行动火作业，但未办理完善的手续和采取监护措施；③在岗位发现有气味异常；④政府相关部门发出的气象等灾害性预报；⑤厂区内其他生产经营单位发出事故预警；⑥其他未造成险情的异常情况。

当发出Ⅱ级预警时，应急指挥部启动公司级响应程序，组织各应急小组进行抢险救援等行动。
当发生超出公司级处置范围，公司无法控制事故的发展，可能波及到周边区域时，应急指挥部启动社会级响应，向政府及相关应急部门发出应急救援求助。
依据初步判定的预警级别，分别采用以下预警的方式方法：

1、Ⅰ级预警

现场第一发现人员报告生产负责人，生产负责人核实情况后立即启动相应类型的事故应急预案，同时向公司应急救援领导小组报告。

2、Ⅱ级预警

预警信息接收人员向生产负责人或应急救援领导小组报告，接到报告人员在核实情况的同时，安排加强可能发生事故区域的各项管理，采取限制作业、停止作业、设备停止运行和限制相关人员、车辆的进出等措施；情况核实后，组织人员制定临时整改方案和彻底的整改方案，落实整改，消除事故可能发生的苗头。

3、外部信息获取

由应急救援领导小组负责从外部（政府及相关部门、公司周边企业单位等）获取的有关天气信息、自然灾害预报、周边企业单位发生的险情，同类企业发生的事故等，获取人如接收到信息，应立即向本部门主管报告，信息经确认后，报到公司应急指挥部，根据应急相关工作程序再由应急指挥部及时、快速地告知相关部门、人员。
预警信息的发布程序：公司应急救援领导小组对接收到的预警信息、事故信息等情况，首先对初期信息立即采取电话、短信、网络、发文等形式发布到公司各部门车间，各部门车间在接收到初期信息后，立即通报部门全体人员，并根据预案现场处置的要求，做好各项准备工作；接收到的预警信息有补充或更新时，应急救援领导小组再补充发布；直到由预警信息发出部门和应急救援领导小组联合确认预警可取消时，再向公司各部门车间发布取消预警。
3.2.2  响应准备

3.2.2.1抢险救援组：

由周赵良牵头，其他人员事发部门人员组成，其主要任务是控制事故现场，事故状态下的现场抢修抢险作业，初期火灾的扑救，预测事故发展趋势，及时提出抢险救援和应急处置及防止发生二次事故的对策，为应急指挥部决策提供科学依据。
3.2.2.2通信警戒组：

由吴海良负责通信警戒工作，保证一切救援人员对事故进行救援工作信息报告与畅通，负责布置隔离区的安全警戒线，保证现场井然有序，必要时实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通。
3.2.2.3后勤保障组：

由顾玉明负责组织车辆及提供救援应急处理的物资。做好事故受伤人员家属的解释，安抚工作，并安排好家属的生活。
3.2.2.4救护疏散组：

由周枫牵头，其他人员与事发部门人员组成。其任务是负责对现场受伤人员的救助、组织人员疏导交通和围观人员、防止事故扩大和次生灾害发生。
3.2.2.5事故处理组：

由徐旦红牵头，各有关部门配合组成，主要负责事故遇难者的善后处理；负责或者配合上级有关部门调查事故发生的原因，并做好责任界定，事故处理和责任追究上报等工作。
3.2.3  预警解除
依据预警级别，各级指挥人员确认危险已经消除，并采取相应保护措施后，由总指挥决定，宣布预警解除。程序如下：

（1）根据现场控制情况，由总指挥确定预警工作结束。

（2）通知公司相关部门及周边人员、单位危险已解除。

（3）预警工作结束后，应拆除警戒区隔离，恢复原状。
3.3  响应启动

3.3.1  响应级别
按照生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围，可分级启动本预案或相应的专项预案/现场处置方案。具体见下表。

表3.3.1  响应分级与预案体系分级表

	序号
	响应分级
	预案体系分级
	指挥机构分级

	1
	Ⅰ级响应
	综合应急预案
	公司应急指挥部

	2
	Ⅱ级响应
	专项应急预案或综合应急预案
	公司应急指挥部

	3
	Ⅲ级响应
	现场处置方案
	现场应急小组

	注：当事故达到Ⅱ级响应条件之一时，根据具体的事故类型启动相应的专项预案；如同时发生两种或两种类型以上事故且均达到了Ⅱ级响应条件时，启动综合应急预案。


3.3.2  响应程序
1）总指挥

①接到报警迅速赶到应急指挥部召开应急会议，及时掌握事故动态，组织各应急队伍实施救援行动；

②根据险情，如事故扩大或不能控制初期事故，命令全体应急人员立即撤离事故现场；

③当政府部门的应急力量到达现场后，立即移交指挥权，并报告事故情况。

2）副总指挥

①接到报警迅速赶到事故现场，及时了解事故实际情况，向总指挥汇报，并负责现场应急抢险；

②根据总指挥指令，下达各项抢险或撤离命令。

3）抢险救援组

①确定事故应急响应级别；现场应急义务消防员都配戴好应急抢险工具和防护用品，赶到现场按照副总指挥的命令抢险；

②关闭阀门，切断危险区内的危险源、电源，防止险情蔓延；

③义务消防队员负责人员抢救、现场堵漏和火险的应急处理；

④增援的义务消防员立即赶到应急指挥部配戴防护用品增援抢险；

⑤根据副总指挥的指令，进行货物转移，泄漏物处置和现场清理等；

4）通信警戒组

①接到副总指挥的命令，按响公司事故警报；通知公司各应急队伍进行应急增援；报告公司领导；

②接到总指挥命令或紧急情况，负责向外报警，获得外部社会和联防单位的应急支援；

③负责检查通讯设施状态正常和内外电话的应急接应；

④负责布置隔离区的安全警戒线，保证现场井然有序；
⑤必要时实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通。

5）后勤保障组

①立即安排疏散撤离车辆准备办公楼和周边人员的撤离；

②安排应急车辆及应急物质的供应和调运；

③负责伤员及家属的安置，应急抢险结束后，做好相关接待处理工作。

6）救护疏散组

①负责现场及周围人员的抢救、撤离、疏散和物资器材转移工作；

②迅速赶到应急疏散集结点，进行疏散人员的清点，发现人员缺少等异常情况，立即报告总指挥；

③组织现场抢救受伤受害人员，安全转移伤员。

7）事故处理组

主要负责事故遇难者的善后处理；负责或者配合上级有关部门调查事故发生的原因，并做好责任界定，事故处理和责任追究上报等工作。
响应启动程序见图3.3。


图3.3.2  应急响应程序图

3.4  应急处置

3.4.1  现场处置
1、紧急停车处置措施

若在生产区域出现现场着火、机械伤害、人员伤亡事故等情况时，应对相关设备紧急停车处理，若出现一般加工设备的伤害事故时，应立即对单台设备采取急停措施。

2、其他应急处置

发生其他事故时的应急处置见专项应急预案和现场处置方案。

3.4.2  危险区域的隔离措施
1、危险区域设定

轻微事故危险区域设定：车间发生事故及可能的影响区域以内，或距事故现场周围半径10米为隔离区域；

较重事故危险区域设定：车间区域为隔离区域；

严重事故危险区域设定：本公司厂区生产经营范围内。

2、事故现场隔离区的划定方式

根据不同事故类型所设定的隔离区域，最大限度的保护现场，为采取应急救援措施的人员提供必需的操作空间，相关应急人员佩戴必要的个体防护用品或器材方可进入。若事故现场对以上的隔离区域不能满足相关要求时，应立即扩大隔离区域。

3、事故现场隔离方法

由公司通信警戒组人员在事故现场设置警戒线，在主要通道及地段派专人值守，并迅速将隔离区内与事故应急处置无关的人员撤离，严禁无关人员进入。

3.4.3  人员紧急疏散、撤离措施
1、事故现场人员清点，撤离的方式、方法

（1）需要进行人员撤离时，由车间当班负责人组织当班人员，按上风向顺序撤离至安全区。车间当班负责人要对事故现场全面排查确认所有人员全部撤离后方可撤离，并及时向应急指挥部反馈信息。

（2）到达安全区后，车间当班负责人要按考勤对撤离人员进行清点，进一步确认核实并及时向应急指挥部反馈信息。

2、非事故现场人员紧急疏散的方式及方法

（1）需要非事故现场人员撤离时，由应急指挥部发出指令到相应需要撤离的区域负责人，按照应急指挥部指定的路线及安全区域进行疏散，疏散完毕后要对疏散区域内现场进行核查，严防其他人员再次进入，并及时向应急指挥部反馈信息。

（2）企业区域外的非事故现场人员紧急疏散由救护疏散组负责，按应急指挥部要求电话通知、现场通知等方式，通知要进行疏散的单位值班人员或负责人，说明疏散的区域及方向，情况严重时，安排专人现场进行疏散，必要时请公安或交通部门协助，并保持即时联络及信息畅通。

3.4.4  检测、抢险、救援及控制措施
1、检测的方式、方法及检测人员的防护、监护措施

如需要对事故现场进行检测，由应急指挥部向政府等相关部门救助，请专业队伍和人员实施。

2、抢险、救援方式、方法及人员的防护、监控措施

（1）从业人员在确保自身安全的前提下，必须有序进行事故初期的抢险处置。

（2）接应急指挥部令，公司救护疏散组员迅速将警戒区内与事故应急处理无关人员撤离，减少不必要的人员伤亡。

（3）发生火灾爆炸事故时，应迅速切断着火源，用消防水枪或灭火器材进行扑救，同时生产操作人员应迅速对生产装置作紧急停车处置。

（4）发生机械伤害等一般事故时，应迅速将受伤人员移至安全区域，并立即联系送医院治疗。

（5）发生其他事故时，立即进行全员撤离到安全地带，等待救援和公司统一的救援行动。

3、现场实时检测及异常情况下的抢险人员的撤离条件、方法

在事故处置过程中如突然发生异常变化，火灾烟气浓度迅速上升，火情或灾情失去控制，可能引发连锁反应时，现场指挥人员应果断组织实时检测及抢险救援人员进行紧急撤离。撤离方法是所有救援人员迅速撤离至安全区域待命，并做好再次进入的准备。

4、应急救援队伍的调度

（1）所有应急救援人员由应急指挥部统一调度，公司的所有部门车间及人员必须无条件服从。

（2）厂内各岗位应急救援人员接到通知后，应立即按指定路线到达指定位置接受任务。

（3）从厂区外赶往厂内参加救援的人员，首先在厂房门口集结；由应急指挥部指定现场救援指挥带队人，应急指挥部安排专人负责介绍险情及传达救援任务，并及时向应急指挥部反馈信息；后勤保障组由专人发放并协助救援人员佩戴好必要的防护器具，救援人员对险情及救援任务进行了解后按应急指挥部命令到达指定位置参加救援，不可擅自进入危险区域参加救援和撤离等工作。

5、监控事故扩大的措施

（1）总指挥应及时掌控险情及救援状况，并随时与现场指挥人员保持通讯联络。

（2）当班操作员工应对现场物料、设备情况通过人工观察等方式进行监控，发现异常立即向生产负责人报告并采取停机、断电、快速撤离等措施。

6、事故可能扩大的应急措施

当险情发生变化，事故可能扩大时，应立即采取局部或全系统紧急停车，疏散可能波及区域的人员，同时向政府及有关部门协调应急救援力量。

3.4.5  受伤人员现场救护、医院救治措施
1、受伤人员的现场处置措施

（1）轻伤人员，迅速转移至上风向安全区域由医疗救护人员进行现场治疗；

（2）伤势较重者应立即给氧、送医；

（3）由后勤保障组安排专用车辆，转移伤者至医院进行救治。

2、受伤人员进入医院前的抢救措施

（1）呼吸困难者给输氧；

（2）大量流血者进行紧急止血；

（3）呼吸停止者作人工呼吸；

（4）燃烧烟气中毒者，解开衣着，给氧；

（5）受到的机械伤害以及其他伤害时，厂内力量无法进行初期抢救时，保持伤者适合的体位，防止伤情扩大，然后立即送医。

3、选定的救治医院

本公司选定的一般受伤人员救治医院为无锡嘉华医院，联系电话为0510-85308866，人员伤势严重或无法控制时人员由救护车专车直接送到无锡市人民医院，无锡市人民医院联系电话为0510-82700778。

4、提供受伤人员的致伤信息

将受伤人员的受伤过程及致伤信息及时向伤者家属及医疗机构和政府职能部门进行告知。
3.4.6  现场保护
1、事故发生后，在事故处理期间，由通信警戒组警戒，禁止无关人员进入。

2、事故现场处理结束后，事故发生部门、岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入现场。

3、事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准后方可进行进入现场。

4、事故现场的设备、设施等物件证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作标记，并应取得现场负责人的同意。
3.4.7  现场监测
生产安全事故可能造成大气、水的环境污染，由应急指挥部负责联系辖区环保部门，对事发区域进行监测，并根据监测结果和环保部门的处理意见进行环保处理，防止污染环境。
3.5  应急支援
当事态无法得到有效控制时，总指挥宣布进入扩大应急响应，在继续进行应急救援（应以人为本，优先保证人员的生命安全）的同时，向上级部门、当地政府部门及有关机构或单位请求支援。

当Ⅲ级响应升级为Ⅱ级响应时，部门救援组织人员服从公司救援组织调度、分配，当Ⅱ级响应升级为Ⅰ级响应时，公司救援组织人员服从政府相关部门应急救援组织调度、分配。
3.6  响应终止

3.6.1  响应终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。
3.6.2  响应终止程序

事故应急预案终止权利归属该事故启动到事故级别的最高负责人。

1）Ⅲ级响应

当工作得到切实妥当处理后，可以终止预案。

2）Ⅱ级响应

由副总指挥确定险情应急救援工作结束，请示总指挥，由总指挥下达结束命令，全体救援人员集合点名，以便及时了解是否存在救援人员受伤滞留现场。

在涉及到周边社区和单位的疏散时，由安全员通知周边单位负责人员或者社区负责人解除警报。

3）Ⅰ级响应

由上级政府部门领导决定解除应急救援工作命令。

4 后期处置

4.1  污染物处理

应急抢险用水如不含危险化学品，则直接排入市政雨水管；如含危险化学品，则必须委托有资质的废物处理企业处理。

4.2  生产秩序恢复

事故现场清理、洗消完毕；防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位；受伤人员得到治疗，情况基本稳定；设备、设施检测符合生产要求；消防的应急抢险器材补充齐全；经主管部门验收同意后恢复生产。

4.3  人员安置

4.3.1  医疗救治及善后处理
（1）财产损失由财务部进行统计，应急指挥部做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及其家属进行安抚，确定救治期间的费用问题，准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

（2）协助做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

4.3.2  保险与赔偿
生产安全事故发生后，财务部应与保险机构联系，及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

4.3.3  抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订
（1）由应急指挥部组建事件调查组，对事发原因、应急过程、损失、责任部门奖惩、应急需求等做出综合调查评估，形成调查报告。

（2）由应急指挥部负责组织对事故应急能力进行评估，并针对不足之处对应急预案进行修订。

5  应急保障

5.1  通信与信息保障

公司应急救援人员之间采用固定电话及手机等进行联系，应急总指挥及应急救援小组组长的电话24小时开机，电话号码发生变更，及时更新预案内相应人员联系方式，保证在紧急情况下，参加应急工作的部门、单位和个人信息畅通（有关应急部门、机构或人员的联系方式参见附件5）。

5.2  应急队伍保障

公司成立了应急救援组织，按计划定时进行专业训练，全天24小时有义务消防员值班，并有专门的义务消防组织管理规定。公司根据应急预案和现场实际情况，规范了各应急小组成员和方案，非义务消防组织的成员编制到兼职应急小组，保障了公司应急人力资源。应急队伍应包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员（具体人员名单见附件5）。

5.3  物资装备保障

1公司现场配置的应急装备、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全抢险救护说明书、互助信息等存放地点在应急救援领导小组办公室，由安全员进行保管；

2应急救援装备见附件4（应急物资装备清单）。

5.4  其他保障

5.4.1  能源保障

发生生产安全事故后，当厂内能源不足时，及时向电力部门与水利部门申请提供电力与水源需求。
5.4.2  经费保障

公司由各部门领导在本年度第四季度时制定下年度部门预算（含安全费用），总经理审批，将应急指挥信息化建设、日常维护、队伍培训、演（练）习等开支纳入年度投资计划，安环部根据公司年度计划做好安全生产费用投入工作，财务部做好事故应急救援体系建设、培训演练和事故抢险等必要的资金准备和监督工作。

5.4.3  交通运输保障

发生生产安全事故后，公司应急指挥部根据救援需要及时调整交通运输力量，提供交通运输保障。厂内交通运输力量不足时，及时向政府或有关交通主管部门申请提供交通运输支持。

5.4.4  治安保障

公司设有专职人员，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责事故区域的治安警戒工作。

5.4.5  技术保障

公司有完善的抢修技术措施与熟练的维修人员，并与厂家签订维保协议，一旦发生事故给予技术保障。
5.4.6  医疗卫生保障

公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与最近的无锡嘉华医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

5.4.7  后勤保障

公司购置和储备有相应的应急物资，供事故之需。

6  应急预案管理

6.1  应急预案培训

1年初，应急指挥部针对安全消防知识、基础技能、化学品特性等，制订全员培训计划，重点人员为义务消防员；

2每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练；

3应急演习完毕，应现场总结，对应急演练不断完善；

4记录参加演习人员，对未参加演习人员进行演习情况介绍和讲解，必要时再次实战演习；

5应急预案培训：在应急预案中分配应急职能岗位的人员，根据某一职位的职责要求或分派的职位特点作相应的培训。

6.2  应急预案演练

1公司每年定期组织应急救援演习评审，演习完毕进行讲评，检验各种器材的使用性能是否符合要求，检验《应急预案》的可操作性，检验应急救援人员的抢险能力；

2公司每年1次组织义务消防员进行灭火基本技能训练，同时现场进行组合专项演练，提高现场应急抢险能力。

3公司每次应急演练做好记录，同时公司出现任何异常情况启动应急处置过程，做好记录，记录表格详见《异常情况应急处理信息表》。

6.3  应急预案修订

本预案每3年进行一次更新，以保证满足法律、法规的要求，当出现下列情况时及时修订：

（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

预案修订后应组织专家对本预案进行评审，并及时根据评审结论修订完善，报主要负责人批准。预案重新修订后，应将新版预案发放至应急救援工作相关人员，并将旧版预案收回。

6.4  应急预案备案

本预案上报无锡市新吴区应急管理局备案。

6.5  应急预案实施

本预案由公司预案编写小组负责制定和解释，自发布之日起实施。

第二部分  专项应急预案
一、火灾、爆炸事故专项应急预案
1 适用范围

适用于在公司范围内发生火灾、爆炸的应急处理，属于综合预案的专项火灾、爆炸事故工作方案。

2 应急组织机构及职责

同“综合预案”。
3 响应启动

3.1 响应分级

针对火灾危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将事故分为三级，分别用红色、黄色和蓝色表示:

1）Ⅰ级（红色）：严重，火势不能控制，有蔓延趋势；有人员被困火场。

2）Ⅱ级（黄色）：较重，火势被控制，未蔓延，但一时不能扑灭。

3）Ⅲ级（蓝色）：一般，发生初期火灾，火势被有效控制，可在短时间内扑灭。
3.2 响应程序

3.2.1 应急会议

接到报警迅速赶到应急指挥部召开应急会议，应急指挥部根据事件的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，提出具体意见，并做出如下安排：

1）做出具体的处置指示，督促有关部门立即采取响应应急措施；

2）各应急工作组到位并开展工作；

3）向公司高层报告，必要时，请求医疗机构、消防队和政府支持；

4）落实上级单位、政府部门的有关指示，掌握事件动态。

3.2.2 应急行动
3.2.2.1 火灾险情达Ⅲ级（蓝色）时，应开展以下应急行动：
1）着火区域负责人组织现场人员利用灭火器、消防栓进行灭火。
2）迅速移除火灾周围的可燃物，防止火势蔓延。

3）火灾扑灭后，现场做好检查，防止复燃。
3.2.2.2 火灾险情达Ⅱ级（黄色）时，在开展Ⅲ级应急行动的基础上，应开展以下应急行动：

1）抢险救援组动用所有可利用的设施，进行灭火，防止火势蔓延。

2）救护疏散组对建筑物内所有人员进行疏散并清点人数。
3）通信警戒组进行现场警戒，保证现场井然有序。
3.2.2.3 火灾险情达Ⅰ级（红色）时，在开展前两级应急行动的基础上，应开展以下应急行动：
1）应急指挥部迅速联系“119”前来应急救援；联络组将火灾情况，通报周围可能受影响的单位，并协助人员疏散，清点人数。

2）抢险救援动用所有可利用的设施，控制火势蔓延，搜救受伤、被困人员，配合消防队的救援工作。
3）如有人员受伤，医疗救护人员根据人员伤势轻重，安排车辆送伤者到医院诊治或联系“120”医疗急救中心前来救援。
3.2.3 资源调配

应急指挥部负责应急处理所需的资源进行调配，包括公司的人力、车辆、器具、场地等，相关部门、人员应积极支持配合，需征用公司外部资源的联系当地政府部门协助。
3.2.4 应急避险

员工发现火灾发生时，在妥善处理本岗位危险隐患后，应立即撤离现场，到室外的上风向躲避，如现场有烟雾时，撤离时可用湿毛巾或湿衣物捂住口鼻。

3.2.5 扩大应急

火灾危险达Ⅰ级（红色），火势迅速蔓延，公司应急指挥部无法采取有效措施，无力控制事态时，扩大应急，并及时向应急管理部门和政府报告,请求启动政府应急救援预案。

3.3 信息报告程序
3.3.1 发生火灾后，区域主管人员，立即疏散周围无关人员，组织现场灭火，并报告应急指挥部。

3.3.2 初期火灾无法控制，有蔓延趋势时，应急指挥部应立即报告“119”前来救援。报告的内容：火灾发生单位、发生地点、时间、着火物质、伤亡情况、火势等情况。
3.3.3 出现人员受伤的，救护疏散组根据伤情拨打急救电话120，拨打急救电话后，要安排1-2名人员到大门外路口引导救援车辆。

3.3.4 联系方式：见附表：应急组织及联系方式。

4 处置措施

4.1 可能发生的事故风险、危害程度和影响范围

1、冷凝模块蒸汽机组、加热炉、退火炉使用天然气加热；如果天然气管道的阀门、法兰处发生泄漏，导致天然气泄漏，与空气形成爆炸性混合气体，遇点火源会发生火灾爆炸事故。

2、天然气输送管道如无防雷措施，可因雷击而引发泄漏、火灾甚至爆炸事故。天然气在输送时会在管道内壁产生静电，若装置没有可靠的防静电接地措施和跨接措施，易导致静电积聚产生电火花，天然气泄漏会造成火灾、爆炸事故。

3、天然气管道由于长期使用，缺乏维修造成性能损失、失灵等，会造成气体泄漏；泄漏的天然气扩散过程中遇到明火、电气火花、静电火花等着火源会造成火灾、爆炸的危险。

4、天然气阀门处未设置可燃气体探测仪或未定期检测其有效性，在探测仪失效情况下，天然气泄漏集聚会发生火灾、爆炸事故。

5、浓硫酸使用时与还原剂、碱金属等接触发生剧烈反应时，有引起火灾、爆炸的危险。

6、冷凝模块蒸汽机组由于安全阀、压力表损坏或装设错误，操作人员擅离岗位或监视失责，关闭或关小出汽通道，致使冷凝模块蒸汽机组承压部件承受的压力超压而造成冷凝模块蒸汽机组爆炸。

7、冷凝模块蒸汽机组的主要承压部件出现裂纹、变形、腐蚀、超压而造成冷凝模块蒸汽机组爆炸。冷凝模块蒸汽机组的主要承压部件出现裂纹、变形、腐蚀、组织变化等情况，导致主要承压部件丧失承载能力，突然大面积破裂爆炸。

8、冷凝模块蒸汽机组缺水受压部件得不到正常冷却，金属温度急剧上升，甚至被烧红，突然加水会导致爆炸事故的发生。

9、冷凝模块蒸汽机组水位报警装置失效或损坏，会出现缺水、漫水、汽水共沸、爆管、过热器损坏、水击、锅炉结渣等事故。冷凝模块蒸汽机组爆炸的冲击波会造成人员伤亡和建筑物的破坏；爆炸的碎片，可造成人员重伤或死亡，碎片还可能损坏附近的设备和管道，引起连续爆炸或火灾而造成更大的危害。

10、冷凝模块蒸汽机组钢材或焊接质量低劣，角焊结构，水质不良严重腐蚀、结垢，水循环故障还可造成炉管爆破甚至爆炸等。运行压力超过冷凝模块蒸汽机组最高允许工作压力，钢板（管）应力增高超过极限值，同时安全阀与超压连锁失灵也将造成超压爆炸。

11、生产过程使用电气设备，如果电气设备的电缆如果发生绝缘腐蚀老化，电路故障或荷载过大等，可引起电缆起火。若扑救不及时，有烧毁电气线路、仪表，使火灾蔓延的可能。电气着火还能引起二次火灾，电气设施损坏，有可能引起易燃易爆物质发生火灾爆炸事故。由于电气设备短路、过载、接触不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。

12、电气线路设计或敷设低于工作载荷量、敷设时未按标准操作或绝缘不良、发生电气故障导致电气线路过热，有引起燃烧，发生火灾的危险。

13、线路短路时，由于线路阻抗剧烈减小，电流大量增加，通常要比线路的正常工作电流大到几十倍，使线路在短时间内产生的大量热量不能立刻散发到周围空气中去，温度会很快升高，引起线路附近的可燃物着火造成火灾。

14、厂房的避雷装置不完善或失效，可能引起电气设备发生火灾或可燃物品的燃烧。

15、厂房内操作人员违章动火电焊，未履行危险作业审批手续，缺少必要的防护措施，可能点燃易燃可燃物质，造成火灾事故的发生。

16、检修的过程中现场未事前做好动火分析和防护措施，违章动火，有可能造成火灾事故的发生。

17、空压机、储气罐、工业气瓶等安全装置失灵（如：安全阀、压力表等安全附件），未定期校验或容器质量下降，作业人员违规操作，遇有高温、明火、热辐射作用，未及时发现时会导致容器爆炸事故。

4.2 应急处置指导原则
火灾事故应急处置的顺序为先保护人身安全，再保护财产，应遵循的原则有：

1）救人重于灭火：首要任务是把被火围困人员解救出来；

2）先控制、后消灭：对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延，具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾；

3）先重点，后一般：全面了解并认真分析整个火场的情况分清重点；

4）处置有爆炸、毒害、倒塌危险物体是重点；

5）易燃、可燃物集中区域是重点；

6）保护和抢救贵重物资是重点；

7）重点火灾区域依靠专业队伍；

8）火场的下风方向是火场上的重点。
4.3 应急处置措施

（1）发生火灾、爆炸事故的基本处置措施

1）进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。

2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

3）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案展开灭火战斗。

4）在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

5）现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的易燃可燃物，避免火灾区域扩大。

6）划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

7）及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

8）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，由医疗救护人员安排车辆送伤者到医院诊治或打“120”电话求救。

9）选择好灭火阵地，控制起火点；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆、排烟和断电措施。

10）专业消防队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。

（2）任何员工一旦发现火情，视火情进行以下应急操作：

1）局部轻微着火，不危及人员安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

2）局部着火，可以扑灭但可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

（3）车辆火灾事故应急处置

1）车辆火灾事故发生后，立即组织人员灭火，有可能的情况下卸下车上货物。

2）疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。

3）在急救过程中，遇有威胁人身安全权情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

（4）天然气火灾爆炸事故应急处置

1）天然气一旦发生泄漏，抢险救援人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏。现场抢险人员要配备和正确使用个体防护用品（防毒面具、空气呼吸器等），应站在上风口或泄漏点较低位置。

2）现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。

3）用水枪对泄漏处进行稀释、降温。

4）对进入天然气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。

5）待现场满足作业条件，由抢修人员排除故障，更换或维修管段或设施。对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、毛毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。

6）抢险处置过程中，严禁携带、使用非防爆工具和非防爆通讯、照明器具。

7）若起火在阀门未切断前，则不可关闭阀门。
（5）电气火灾应急处置

1）立即切断工作电源，或通知有关人员立即断电，停止着火现场及附近区域一切作业。

2）第一发现人立即报值班室或应急指挥部，并采用就近的二氧化碳或干粉灭火器扑救初起火灾。

3）抢险救援人员穿戴防护用品，用干粉灭火器具对着火电气设施、线路喷射，禁止用水灭火。

4）把火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃、助燃物移至安全地带，直到火情被完全控制。

5）若火情不受控制，事态恶化，总指挥应视情况组织部分或全部抢险人员撤离，待公安消防部门到场后联合进行抢险。

（6）冷凝模块蒸汽机组爆炸应急处置
1）冷凝模块蒸汽机组发生爆炸，现场第一发现者应立即将现场情况报告应急救援小组及部门领导，应急小组成员及部门领导立即赶赴现场，并查明险情，确定是否还有危险源。

2）启动本专项应急预案，并召集应急人员到现场，抢险救援组组长确定抢救方案，并随时向公司领导请示汇报与组织实施。

3）抢险救援人员对现场、物资、设备、人员等进行抢救。

4）当有因爆炸而导致建筑物、设备、管道有崩塌危险时，由公司负责向外界政府单位求助，公司应急人员严禁进入相关区域，如应紧急情况确需进入现场的，应佩戴完好防护用品。

5）当有人员受伤。根据其受伤程度，决定采取合适的救治方法，按现场急救处理程序进行救治，同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救，并派人等候在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。
（7）发生火灾事故后，应急指挥部应组织查明事件原因、事件的性质、经过、伤亡、经济损失等情况。在调查的基础上提出整改措施，对负有责任的人员提出处理意见。
5 应急保障

应急物资与装备配备同综合预案，各管理部门负责物资装备的日常管理和维护，保证应急物资与装备状态良好。

6 预防与预警
6.1 公司建立消防安全管理制度，各部门应严格执行有关消防安全的要求。

6.2 设备、车间按照设备管理规定及用电安全管理规定，严格管理电气、设备的使用与维护，防止发生电气火灾。

6.3 配置必要的灭火器、消防栓等消防设施、器材，并保证消防设施、器材的有效。

6.4 实行防火安全检查制度，每天对区域内的消防安全、消防设施进行检查，实行每天防火巡查，每月和年度防火检查，发现问题及时处理。

6.5 应急指挥部每年组织员工进行消防安全教育，普及防火知识与消防器材的使用方法。

6.6 严格执行动火管理制度，做好厂区动火现场的消防安全，非吸烟区严禁吸烟。

6.7公司实行值班制度，发现控制器报火警，须立即确认是否为火灾，如为火灾，迅速启动火灾警报。
7 培训和演练

7.1 应急指挥部至少每年对相关人员进行一次应急准备与响应宣传培训。

7.2 应急指挥部至少每年组织一次火灾应急演练。

7.3 应急指挥部对本应急预案每年至少进行一次评审，并在事故发生后及时进行评审，必要时对本应急预案修订。

二、自然灾害事故专项应急预案

1 适用范围

适用于自然灾害（台风、暴雨、暴雪）发生时公司各部门的紧急处理，属于综合预案的专项自然灾害事故工作方案。
2 应急组织机构及职责

同“综合预案”。
3 响应启动

3.1 响应分级

针对自然灾害危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将事故分为三级，分别用红色、黄色和蓝色表示:

1）Ⅰ级（红色）：严重。台风，平均风力达10级以上；特大暴雨，24小时内降水200毫米；暴雪，积雪厚度达20cm。

2）Ⅱ级（黄色）：较重。台风，平均风力达8级以上；大暴雨，24小时内降水100-200毫米；暴雪，积雪厚度达10cm。

3）Ⅲ级（蓝色）：一般。台风，平均风力达6级以上；暴雨，24小时内降水大于50-100毫米；暴雪，积雪厚度达5cm。
3.2 响应程序

3.2.1 应急会议

接到报警迅速赶到应急指挥部召开应急会议，应急指挥部根据事件的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，提出具体意见，并做出如下安排：

1）做出具体的处置指示，督促有关部门立即采取响应应急措施；

2）各应急工作组到位并开展工作；

3）向公司高层报告，必要时，请求医疗机构和政府支持；

4）落实上级单位、政府部门的有关指示，掌握事件动态。

3.2.2 应急行动
3.2.2.1 自然灾害达Ⅲ级（蓝色）时，应开展以下应急行动：

1）台风应急行动：各应急小组做好防台风准备工作，随时待命，密切注意天气报告；公司停止露天活动和高空等户外危险作业；加固门窗、围板、棚架、标示牌等易被风吹动的搭建物，切断危险的室外电源。

2）暴雨应急行动：各应急小组做好防暴雨准备工作，随时待命，密切注意天气报告。

3）暴雪应急行动：应急处理组检查室外设备、设施保温情况，避免低温冻坏水管等设施。

3.2.2.2 自然灾害Ⅱ级（黄色）时，在开展Ⅲ级应急行动的基础上，应开展以下应急行动：

1）台风应急行动：加固或者拆除易被风吹动的搭建物，非不得已人员不要外出。
2）暴雨应急行动：抢险救援组对厂区排水设施、室外设备等每2小时检查一次，出现异常的，及时处理。后勤保障组根据实际情况，准备防暴雨应急物资。

3）暴雪应急行动：抢险救援组组织对厂区门口、主要干道积雪的清扫，减小路面湿滑程度，避免人员摔跤。
3.2.2.3 自然灾害达Ⅰ级（红色）时，在开展前两级应急行动的基础上，应开展以下应急行动：

1）台风应急行动：停止室外作业，人员应当尽可能待在防风安全的地方，当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。应急指挥部报请高层决定，公司暂停生产，员工放假。
2）暴雨应急行动：抢险救援组对厂区排水设施、室外设备等每1小时检查一次，对排水总口等关键部位，安排专人值守，出现异常的，及时处理。停止室外作业，人员尽可能不要外出。

3）暴雪应急行动：抢险救援组组织对厂区道路、雨棚积雪的清扫，保证道路的畅通，避免积雪压坏雨棚。抢险救援组组织清理室外设备设施上的积雪，防止积雪压坏设备设施。

3.2.3 资源调配

应急指挥部负责应急处理所需的资源进行调配，包括公司的人力、车辆、器具、场地等，相关部门、人员应积极支持配合，需征用公司外部资源的，联系当地政府部门协助。
3.2.4 应急避险

发生台风、暴雨、暴雪等自然灾害，可能对员工造成危险时，员工应到就近的安全地带躲避。

3.2.5 扩大应急

自然灾害发生达Ⅰ级（红色），且造成大范围人员伤亡，公司应急指挥部无法采取有效措施，无力控制事态时，扩大应急，并及时向政府部门报告,请求启动政府应急救援预案。

3.3 信息报告程序
3.3.1 各部门现场人员做好部门内设备、设施损坏情况的收集，及时报告应急指挥部，应急指挥部根据受灾情况，向政府部门报告。

3.3.2 联系方式：见附表：应急组织及联系方式。

4 处置措施

4.1 可能发生的事故风险、危害程度和影响范围
	序号
	自然灾害类型
	可能产生的主要危害

	1
	台风
	1、高处物品坠落。

2、室外设施、物品被台风吹倒损坏。

3、人员受伤。

	2
	暴雨
	1、地面积水。

2、室内外设施、物品被雨淋湿而受损。

3、人员受伤。

4、房屋漏水，损坏物品。

	3
	暴雪
	1、雪后地面结冰，车辆行驶打滑、员工行走滑倒。

2、人员受伤。

3、积雪引起房屋坍塌。


4.2 应急处置指导原则
自然灾害应急处置的原则是抢救受伤人员，减轻自然灾害对公司设备设施和财产的破坏。

4.3 应急处置措施

4.3.1 发生暴雨或台风时，设备部组织关闭非必要部位和设备的电源，厂区有严重积水的，需关闭积水部位除应急设备的所有电源。

4.3.2 发生暴雨时，相关部门将部门内遇水易损坏的物品转移到安全的地方。设备部保证排水设施的正常运行，及时排除积水。

4.3.3 因自然灾害导致员工意外受伤的，医疗救护人员组织对受伤人员的救治，伤势严重的应立即联系“120”医疗急救中心。

4.3.4 自然灾害结束后，各部门检查、清理责任区，如有损坏的设施应及时修复。

5 应急保障

应急物资与装备配备同综合预案，各管理部门负责物资装备的日常管理和维护，保证应急物资与装备状态良好。

6 预防与预警

6.1 应急指挥部应急办根据季节特征，查阅天气预报，如有相关自然灾害预报，及时将信息传递到相关部门和报告应急指挥部，应急指挥部及各部门密切注意天气的变化，了解灾害情况。

6.2 相关部门接到有台风、暴雨、暴雪的预报信息后，自行检查以下内容，有问题的及时整改，不能及时解决的须做好临时防护措施：
	自然灾害类型
	部门
	检查的主要内容

	台风
	各部门
	1.室内外有无可能坠落的物品，包括未固定好的设备、电线、通信设施。

2.室外在建的工程、设施情况。

3.有无损坏的门窗，包括门关不好，窗无玻璃等。

4.全面检查现场各层的门窗，全部关闭，有损坏或无法关闭的及时报告抢修。

	台风
	设备部
	1.检查外围电力设施设备和各用电设施防雷防水状况，采取必要维护和加固措施。

2.检查外围各类标识牌的固定情况。

	台风
	安环部
	1.厂区内道路上堆物。

2.厂区内道路上井盖缺失。

3.提醒骑自行车、电瓶车和摩托车的员工将车安全停放好。

4.提醒司机将车停放在安全场地，尽量减少外出。

5.检查公共区域的门窗关闭情况，全部关闭，有损坏或无法关闭的及时报告抢修。

	台风
	生产部
	1.避免在此期间装卸货物；避免露天作业。

	暴雨
	各部门
	1.室内有无漏水、渗水。

2.室外在建的工程、设施情况。

3.有无损坏的门窗，包括门关不好，窗无玻璃等。

	暴雨
	设备部
	1.检查外围电力设施设备和各用电设施防雷防水状况，采取必要维护和加固措施。

2.检查外围各类设备标识牌的固定情况。

3.厂区内道路上雨水井管线是否畅通。

4.屋顶下水口是否被堵。

	暴雨
	安环部
	1.厂区内道路上堆物。

2.厂区内道路上井盖缺失。

	暴雪
	安环部
	1.厂区内道路上堆物。

2.厂区内道路上井盖缺失。

3.室外在建的工程、设施情况。

	暴雪
	设备部
	1.水管保温情况。


6.3 各部门密切注意天气的变化情况，准备好可能需要的应急物资。
7 培训和演练

7.1 应急指挥部至少每年对相关人员进行一次应急准备与响应宣传培训。

7.2 应急指挥部根据实际情况需要组织本应急预案的演练。

7.3 应急指挥部对本应急预案每年至少进行一次评审，并在自然灾害发生后及时进行评审，必要时对本应急预案修订。

三、有限空间事故专项应急预案

1 适用范围
适用于在公司范围内发生有限空间事故时的应急处理，属于综合预案的专项有限空间事故工作方案。

2 应急组织机构及职责
同“综合预案”。

3 响应启动
3.1 响应分级

按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为三级。

Ⅰ级响应：是指通过启动有限空间专项应急预案响应后不能有效的控制事故的发展，造成事故有蔓延扩大的可能。由现场应急总指挥报告公司应急指挥部，请求公司组织相关单位协助处理和做好防范工作，并提供公司储备的应急物资的事故应急响应；

Ⅱ级响应：是指作业区域发生事故后，岗位通过现有条件不能迅速有效的控制和处理的事故，需要由区域单位厂（处）级总指挥启动本专项应急预案来进行控制的事故应急响应；

Ⅲ级响应：是指作业区域发生的事故时，利用岗位现有的应急物资和装备，依据岗位应急措施能处理的事故应急响应。

3.2 应急会议

接到报警迅速赶到应急指挥部召开应急会议，应急指挥部根据事件的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，提出具体意见，并做出如下安排：

1）做出具体的处置指示，督促有关部门立即采取响应应急措施；

2）各应急工作组到位并开展工作；

3）向公司高层报告，必要时，请求医疗机构和政府支持；

4）落实上级单位、政府部门的有关指示，掌握事件动态。

3.3 响应程序

3.3.1 指挥与协调需要专项处置的有限空间生产安全事故，由专项应急救援指挥部指导事故单位开展下列应急处置工作，主要内容包括：

（1）组织协调事故单位负责人、应急队伍迅速进行应急救援；

（2）制定并组织实施抢险救援方案，防止引发次生、衍生事件；

（3）协调有关单位和部门提供应急保障；

（4）建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（5）及时向公司应急指挥部报告应急处置工作进展情况；

（6）研究处理其它事项。

[image: image3.png]Sl (HREM) [

AR A 5
RS

fLEA PN
KA R

B2 BER RIS S ML

(=193

fE RS A
(R

JA Bl B ) i B

R 2 7 R 2 R R

S/

JRBNAHR P AR

E Fotca iy
CRRIE

FP NS

RERASH (B 2 BRI ML YGE)





图3.3.1  应急工作流程图
3.3.2 应急行动

各职能和层次应急岗位人员的具体应急行动包括报警、联络、疏散、应急操作、撤离、现场抢救、现场秩序维护，相关部门按规定向公司报告、请求支援等。

3.3.3 资源调配

建立科学规划、统一建设、平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系。由安环部具体负责全公司应急物资储备的综合管理工作，采购部负责应急物资的采购，各部门做好应急物资储备工作。

3.3.4 应急救援

明确各级责任人，确保在紧急情况下受影响人员安全、有序地转移或疏散。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员安全。

对必须完成应急操作方可撤离避险的岗位，应在现场处置方案或岗位的应急措施中予以明确规定。

应急救援程序：

（1）抢险救援程序

事故中，发现有人员受伤，将受伤人员转移至安全地点，采取简单的救助措施后，立即拨打公司急救电话，请求医疗支援，并将情况汇报给抢险救援组和应急指挥部。

（2）应急人员的安全防护程序

所有参与应急救援的人员必须穿戴安全防护用具进行救援作业；一般防护用具，如口罩、手套等，可由应急人员所在车间班组自行提供；专用防护用具由事故发生单位的应急物资中提供。

（3）应急疏散由总指挥决定疏散范围（是小部分的还是全部的），还应告知被疏散人员疏散区域所使用的标识与具体的疏散路线。在疏散程序中还应针对受伤人员的疏散制定特殊的保护措施。

对该程序的补充包括提供事故现场区域的路线地图、危险区的标注、可供人员休息或隐蔽的场所等内容。

3.3.5 扩大应急

经对有限空间生产安全事故进行应急处置或在本专项应急预案实施过程中，可能引发次生、衍生事件的，现场指挥人员要迅速向公司应急指挥部报告。公司应急指挥部接到报告后，根据具体情况，协调、调动增援力量和后备力量给予支援。必要时，由公司应急总指挥向新吴区政府请求支援。
3.4 事故单位内部信息报告

3.4.1 事故或重大险情第一发现者首先向生产现场带班人员、班长和部门负责人报告。报警一般应包括以下内容：事故发生地点和相关设施；事故类型和概况：如人员中毒、窒息、火灾、爆炸等情况、报警人的姓名和联系电话。发生人身伤害事故及时联系医院赶到现场急救，发生火灾及时报火警。

3.4.2 接警的生产现场带班人员、班长和部门负责人启动应急处置程序，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

事故发生后，部门负责人立即向现场指挥人员和公司应急指挥部报告现场情况，事发部门启动内部的应急处置方案，通知各成员按职责开展应急工作。

3.5 信息上报

需要向政府报告的信息，由应急指挥部对需要报出的事故信息进行审核，经公司总指挥批准后，公司按有关规定在1小时内及时报告新吴区应急管理局。

4 处置措施
4.1 可能发生的事故风险、危害程度和影响范围

4.1.1 有限空间的概念

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如锅炉、密闭容器、工业炉窑、贮罐、布袋除尘箱体、烟道、下水道、地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、地坑、阀门井、管道井、污水池（井）、化粪池、隧道、涵洞、阀门间、污水处理设施、料仓、煤气管道、蓄水塔（池）、储藏室及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。

我公司主要存在有限空间为：冷凝模块蒸汽机组、酸雾喷淋塔、废酸处理回用设备、污水处理设备、硫酸储罐、冷却水池、冷凝水收集池、事故应急池、各类槽、加热炉、退火炉。

4.1.2 事故类型

机械伤害、物体打击、中毒和窒息、高处坠落、触电、火灾、爆炸、淹溺等。

4.1.3 事故风险、危害程度和影响范围
有限空间可能产生或存在一氧化碳等有毒有害气体、可燃性气体，如果有限空间作业未采取可靠的安全措施或采取的措施不当，就有可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故；部分有限空间作业面狭窄、作业环境复杂，还可能发生触电、机械伤害、淹溺和坍塌掩埋等事故；部分有限空间所在位置较高，可能发生高处坠落、物体打击等事故；一些有限空间作业事故风险较大，如果事故风险未能有效控制，可能造成严重的人员伤亡、财产损失。

4.1.4 事故发生的诱因

4.1.4.1 作业人员和监护人不了解现场情况或未辨识出潜在的风险。

4.1.4.2 易燃易爆的有限空间作业未采取有效的安全隔绝、清洗或置换、通风、监测、消除点火源等防火防爆措施。

4.1.4.3 在缺氧、有毒环境中，未采取有效的安全隔绝、置换、通风、监测、个体防护等措施。

4.1.4.4 有限空间作业采取的措施不当。

4.1.5 事故风险辨识评估

人员进入有限空间作业前，根据监测结果、作业环境条件、物的状态、人的行为等因素进行火灾爆炸风险、人身伤害风险评估，按事故风险程度大小制定相应的消除、控制事故风险的有效措施，确保有限空间作业处于安全受控状态。
4.2 应急处置指导原则

有限空间事故应急救援工作应贯彻统一指挥、分级负责、分工协作、以人为本的原则，结合公司生产工艺特点，合理采用救援策略，把职工生命安全放在首位，努力保护职工生命安全和公司财产安全，将事故造成的损失降到最低。

4.3 应急处置措施

4.3.1 有限空间作业发生事故时，应急处置应根据具体的环境条件，采取可靠的安全措施。

4.3.2 必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散等安全措施。及时疏散人员，及时划定警戒区域。警戒人员应携带必要的安全检测仪器。

4.3.3 救援人员首先应检查现场的通风状况，并做好自身防护，如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳、系全身式安全带，在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。

4.3.4 救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

4.3.5 在易燃易爆的有限空间援救时，救援人员应穿防静电工作服，使用防爆工具、防静电救生绳，配带有效的检测报警仪器。通风、检测仪器、照明灯具、通讯设备、电动工具等器具应符合防爆要求，防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险。

4.3.6在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。
4.3.7 在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具，提前约定可靠的联络方式。

4.3.8 控制、记录进入现场救援人员的数量。

4.3.9 现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急小组负责人和应急指挥部，应急小组负责人、应急指挥部应当迅速作出撤离决定。

5 应急保障
事故发生后，各应急小组在各自的职权范围内调配救援资源。需要调动其它单位/部门资源时，及时请示上级领导，请求援助。在紧急状态下，应优先就近协调调配应急资源。

6 培训和演练

6.1 应急指挥部至少每年对相关人员进行一次应急准备与响应宣传培训。

6.2 应急指挥部根据实际情况需要组织本应急预案的演练。

6.3 应急指挥部对本应急预案每年至少进行一次评审，并在事故发生后及时进行评审，必要时对本应急预案修订。
四、特种设备事故专项应急预案
1 适用范围

适用于在公司范围内发生的特种设备事故的应急处理，属于综合预案的专项特种设备事故工作方案。

2 应急组织机构及职责

2.1 特种设备主管部门

设备部为特种设备主管部门，负责制定《特种设备事故专项应急预案》，组织落实特种设备事故预防措施，组织特种设备事故应急处置；参加特种设备事故调查。

2.2 特种设备事故应急抢险组


[image: image4]
2.3 特种设备应急组职责

	应急组织
	应急人员
	职责

	现场指挥
	设备科长
	综合协调现场应急队伍、完成抢险任务；

根据抢险现场需要向应急指挥部报告应急替补人员、应急物资等保障；

提供应急处置技术保障。

	技术指导
	设备技术人员、技术专家
	提供应急处置技术方案，指导应急工作。

	设备使用单位
	生产车间
	落实特种设备事故预防措施，实施危险源监控；

事故报警，提供现场信息。

	
	维修人员
	消除设备危险；

救护受伤人员脱离险情。

	相关单位
	应急人员
	配合应急抢险。

	配合单位
	公司保障部门
	护送伤员就医，提供相关服务，提供应急保障。


3 响应启动

3.1 响应分级

按照特种设备的危险等级与本公司处置特种设备事故的应急能力，将建特种设备事故应急响应分为两个等级。

（1）Ⅰ级：公司级应急响应

特种设备影响本单位生产装置和操作人员，造成人员伤亡，启动公司级《特种设备事故专项应急预案》，由公司应急指挥部组织特种设备事故应急抢险组响应。

（2）Ⅱ级：车间级应急响应

特种设备附属设施、安全设施等缺陷，有可能造成设备损坏时，设备科长组织应急处置。

3.2 响应程序

3.2.1 应急会议

接到报警迅速赶到应急指挥部召开应急会议，应急指挥部根据事件的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，提出具体意见，并做出如下安排：

1）做出具体的处置指示，督促有关部门立即采取响应应急措施；

2）各应急工作组到位并开展工作；

3）向公司高层报告，必要时，请求医疗机构、卫生防疫部门和政府支持；

4）落实上级单位、政府部门的有关指示，掌握事件动态。

3.2.2 应急行动
（1）自救：事故现场人员采取自救措施，做好个人防护工作，按疏散通道脱离现场，不能脱离现场的，寻找合理位置避险。

（2）切断危险源：其他上下游工序按紧急处置程序，停车或作紧急处置；切断事故场所供料、供电、供气、供水等。

（3）现场洗消：消防人员进入现场洗消危险物品，将能够转移危险品转移到安全地带，消除危险物品影响。

（4）遇险人员救护：救援人员救护遇险人员脱离事故现场；医疗救护人员对受伤人员进行应急处置，严重者护送至急救中心救治；将死亡人员安放在妥当地方。

（5）现场清理：清理现场路障、残物、有可能发生二次事故的设备、工房、环境，确认事故得到控制，不会引起二次事故。

3.3 扩大应急
事故险情扩大，公司应急救援力量难以控制时，应急指挥部应及时向政府生产安全事故应急中心报警，请救政府部门应急救援。在政府应急救援现场指挥部进入公司之前，积极组织自救。

3.4 应急结束

3.4.1 应急结束条件

（1）事故得到控制；受伤人员得到救治；死亡人员得到处置；

（2）现场清消，无次生事故隐患；抢修人员进入现场。

3.4.2 应急结束程序

（1）现场指挥人员组织进行事故现场检查，确认符合应急结束条件；

（2）设备部下达应急结束指令；

（3）抢修人员进入现场、抢险人员离开现场，双方办理交接手续；

（4）设备部下达应急结束指令。

应急结束后，应急指挥部对事故应急进行总结，对值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。按照有关规定向上级政府有关部门上报。

4 处置措施

4.1 可能发生的事故风险、危害程度和影响范围
表4.1  特种设备事故类型及危险性

	分类
	设备名称
	危险因素
	事故类型
	危险性

	承压类
	储气罐、工业气瓶
	1、容器使用年限长或因受腐蚀造成罐体厚度变薄、强度下降。

2、容器加工质量不达标，焊接有裂缝。

3、安全阀、压力表未定期年检造成不能正常动作。

4、容器受外来力的突然撞击打，造成储罐内压力的突然升高。

5、易燃易爆气体泄漏与空气形成爆炸性混合气体，达到爆炸的上下限，遇明火、火花、高热等造成火灾、爆炸事故，现场通风不良，造成中毒和窒息事故。
6、突然超负荷，操作人员未采取措施。

7、作业人员无证操作。
	容器爆炸、火灾、其他爆炸、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失

	机电类
	行车
	1、主梁塑性变形，未定期检测。

2、起升高度限位器、力矩限制器、制动器、限速器和操作系统等失效。

3、行车负荷过重，吊物重心不稳。

4、吊索具磨损严重，钢丝绳磨损严重，吊钩无防脱钩，吊带损坏负重断裂。

5、吊物起吊高度过低，吊物移动速度过快。

6、违章操作。
	起重伤害
	人员伤亡、财产损失


4.2 事故原因分析

（1）不定期进行检修、维护保养，不进行法定检验检测；

（2）操作人员不经安全技术培训，没有取得《特种设备操作许可资格证》；

（3）违章作业；

（4）选择无资质的单位进行特种设备安装、改造、维修。

4.3 应急处置指导原则

①迅速向有关人员、有关部门报警。

②要先救人后救物。

③抢险人员要做好自身防护。

④快速施救、措施正确。

⑤要服从统一指挥。

4.4 应急处置措施

特种设备突发事故一般伴随着火灾、爆炸、中毒和窒息、起重伤害等事故危害，发生事故后应急指挥部应向有关人员询情、现场侦察并迅速确定事故部位，确认被困人员情况，划定警戒区域。判断和查明再次发生二次事故的可能性，紧紧抓住发生二次事故之前的有利时机，抓紧时间确定现场应急处置方案，划定警戒区，优先救护现场遇险人员，同时采取措施控制现场险情，再逐步排除风险。

4.4.1 压力容器应急处置措施

（1）压力容器泄漏处置措施
1）压力容器操作人员根据具体应急预案，操作相应阀门，立即降压停车；

2）通知设备部及应急救援小组；

3）撤离现场无关人员，如有人员受伤应立即通报120急救电话，救助伤员；

4）切断受影响电源，做好消防准备；

5）封闭泄漏现场、将泄漏设备与周围相连系统断开；

6）堵塞泄漏部位；

7）通知当地特种设备安全监察机构、检验机构；

8）查明泄漏原因，修理、更换受损部件；

9）详细记录泄漏情况，受损部件的修理、更换情况；

10）应注意泄漏物质对环境的影响，妥善处理，重大泄漏应及时向公众公布，必要时作好疏散工作。

（2）压力容器异常变形处置措施
1）压力容器操作人员根据具体应急预案，操作相应阀门，立即降压停车；

2）通知设备部查明原因；

3）对变形部位进行检查；

4）修理或更换变形受损部件；

5）详细记录超压情况，受损部件的修理、更换情况；

6）压力容器异常振动；

7）压力容器操作人员根据具体应急预案，确认振动源，并予以消除；

8）有可能造成设备损伤的，应停车检测。

（3）容器爆炸应急处置

1）现场一旦有容器爆炸，现场第一发现者应立即将现场情况报告应急救援小组及部门领导，应急小组成员及部门领导立即赶赴现场，并查明险情，确定是否还有危险源。

2）启动本专项应急预案，并召集应急人员到现场，抢险救援组组长确定抢救方案，并随时向公司领导请示汇报与组织实施。

3）抢险救援人员对现场、物资、设备、人员等进行抢救。

4）当空压机、储气罐发生爆炸，应立即切断电机电源及气体供应。
5）容器爆炸可引发次生、衍生事故，当有因爆炸而导致建筑物、设备、管道有崩塌危险时，由公司负责向外界政府单位求助，公司应急人员严禁进入相关区域，如应紧急情况确需进入现场的，应佩戴完好防护用品。

6）若发生火灾，立即进行消防灭火，尽量控制火势蔓延，必要时拨打119火警电话请求支援。

7）当有人员受伤。根据其受伤程度，决定采取合适的救治方法，按现场急救处理程序进行救治，同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救，并派人等候在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。

4.4.2气瓶相关事故处置措施
（1）火灾爆炸事故处置措施

1）当班人员立即汇报部门领导并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材进行灭火。

2）落实火灾危险区域隔离措施，迅速转移易燃、可燃物品，切断火势蔓延的途径，控制燃烧范围。

3）发生较大火情，难以扑灭或可能发生爆炸的，在向上级报告的同时，应及时拨打“119”报告火警。

4）在灭火现场，必须坚持“先人后物”的原则。如果火情可能威胁生命安全，应紧急通知相关人员撤离现场。向逆风向安全地带转移，防止有害气体中毒。
5）在组织人员撤离现场过程中，如火灾导致有浓烟现场出现，用湿毛巾蒙住口鼻，匍匐离开现场到空气清新且安全的环境。

6）气瓶爆炸事故引发继发火灾的要在采取措施的同时，立即向消防部门报警（119），造成人员伤亡的，要立即报告公安机关，维持现场秩序。总指挥应立即启动Ⅰ级响应，向消防、应急管理、公安、交通等部门救援，请求启动上一级预案。

（2）氧气、乙炔气瓶发生泄漏着火事故处置措施

1）气瓶发生泄漏后，应立即停止作业，关闭减压阀，如果减压阀损坏并在没有确定可以采取措施阻止泄漏的情况下，将气瓶移到室外开阔地带，疏散周围人员，停止周边作业。

2）非气瓶着火。如果乙炔气瓶泄漏并着火，首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。然后设法关闭气源阀门，用灭火器、消防水或是较厚的布淋湿捂住火苗即可灭火。

3）气瓶着火。如确认泄漏口很大，根本无法堵漏，需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，可在确保其不爆炸的前提下，让其自行燃烧，直至烧尽熄灭。

4）如果因瓶阀关不严，火焰沿瓶阀处向外喷射，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的气瓶，防止爆炸。扑救气体火灾切忌盲目灭火。

5）应急指挥部应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令，现场人员应迅速撤退至安全地带。

6）气瓶听见异响等爆炸征兆后，现场人员立即卧倒；气瓶爆炸后，等待救援的同时，如果有火情，要用消火栓和灭火器灭火；若无火情，要用消火栓冷却其他气瓶或可燃物，防止发生二次火灾。若人员受伤：轻伤，简单的止血、消炎、包扎；重伤，消毒止血后，立即送往医院；休克，呼吸、心跳停止，立即施行心肺复苏术。

（3）中毒和窒息事故处置措施
1）乙炔气瓶泄漏后，如果空气中乙炔的浓度大于30%以上，会导致人员中毒。急性毒性主要是因为高浓度时置换了空气中的氧，引起单纯性窒息作用，缺氧是主要致死原因。

2）患者移离现场至空气新鲜处，吸氧、保温、静卧，避免过多体力活动和情绪激动。

3）中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术，并通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。

4.4.3起重伤害事故应急处置措施
（1）碰撞挤压事故的处置措施

1）行车立即停机或实施反向运行操作，应急救援现场安排专人监护空中物品或吊具，后勤保障组采取防护措施。

2）抢险救援人员穿戴好必需的防护用品，进入危险区域救出伤员，若伤员挤压在物件中无法脱身，应采取其他必要的手段实施救援。

3）医疗救护人员负责救护和运送伤员。

（2）起重作业高处坠落事故的处置措施

1）现场警戒和隔离。根据现场人员状况和数量，警戒和隔离适当区域，现场安排专人监护空中物品或吊具，同时应注意保证紧急救援的通道畅通，避免坠落伤害继续扩大和围观人员妨碍现场救援工作。

2）现场抢险救出伤员。在采取必要的防护措施下，现场指挥人员根据人员坠落情况，指挥抢险救援人员，用相应的工具、设备和手段，尽快抢救出坠落的伤员。

3）医疗救护人员负责现场施救和送救伤员。

4）应急抢险必须由经过演练和专业培训的人员进行，抢险时必须穿戴防护用品。

（3）吊具或吊物坠落事故的处置措施

1）现场警戒和隔离。根据现场情况，消防治安组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

2）紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。通讯联络组用有效的通信手段立即通知现场危险区域内的人员，消防治安组及时组织疏散和撤离危险区域内的人员。

3）抢险救援人员紧急救出伤员。

4）由专业抢险人员利用必要的设备设施移开倒塌物件搜救受伤人员。

5）医疗救护人员负责运送急救伤员。

6）抢险救人时，先切断危险电源、水源、撤离易燃可燃物料，如果已发生燃烧事故，应同时组织人员进行消防处置工作。在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况（空中物品、电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全。

7）搜救伤员时，一般不宜使用大型机械设备，以免对伤员造成二次伤害。

（4）行车倾翻、折断、倒塌事故的处置措施

1）现场警戒和隔离。根据现场情况，消防治安组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

2）紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。

3）通讯联络组用有效的通信手段立即通知现场危险区域以内的人员，消防治安组及时组织疏散和撤离危险区域以内的人员。

4）紧急抢险救出伤员。由抢险救援人员利用必要的设备设施移开倒塌物体搜救受伤人员。

5）医疗救护人员负责运送急救伤员。

6）抢险救人时，先切断危险电源、水源、撤离易燃可燃物料，并由现场指挥人员统一指挥，在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况（空中物品电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全。

7）搜救伤员时，如使用大型机械设备，应尽量避免对伤员造成二次伤害。

（5）起重作业中触电伤害事故的处置措施

1）切断电源。抢险救援人员迅速将行车的总电源断开。

2）抢险救援人员用绝缘物（棒）或木制杆件分开导电体与伤员的接触。

3）医疗救护人员负责实施人工呼吸或其他方法救护伤员。

4）总电源切断前禁止盲目施救。

5）被困人员在行车漏电的情况下，如未断开总电源，禁止自行移动，以避免跨步电压对人身的伤害。

6）抢险救援人员必须穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。
5 应急保障（部分联系外部机构）

特种设备事故应急物资与装备主要有：

（1）工程车辆：清理道路路障，拆除损坏设备、零部件；

（2）救护车、担架及急救药品，对受伤人员施救；

（3）个人防护用品：安全帽、安全带、防护服、绝缘鞋、防护手套、毛巾、口罩等；

（4）清理工具：氧气切割设备、钢钎、绳索、撬杠等。

（5）通讯工具：广播、话筒等。

6 报警与预警

6.1 预防与监控

公司采取运行监控、定期维护保养及管理措施对特种设备事故进行监控。

	序号
	危险目标
	主要预防措施
	监控内容
	监测方法

	1
	压力容器

（储气罐、工业气瓶）
	限压、泄压装置完好、有效；

限量装置完好有效；

故障泄料装置完好、有效。
	缺陷、安装附件失效
	定期检验检测

定期维护保养

	2
	行车
	安全防护装置齐全、完好；

起升高度限位器、力矩限制器、制动器、限速器和操作系统等完好、有效；

定期检定；

定期维保。
	安全装置失效、磨损情况
	目测

定期检验检测

定期维护保养


6.2 报警

6.2.1 内部报警

（1）岗位操作人员、现场管理人员、进入厂区其他人员发现特种设备缺陷或事故，立即向设备部报警。

（2）事故发现者可利用就近手动报警装置，向应急中心报警。

6.2.2 报警内容

（1）特种设备事故发生的时间和地点；事故类型；预计事故影响范围；

（2）事故现场人员情况；事故可能持续的时间；必要的医疗措施；联系人姓名和电话。

6.3 预警行动

设备部接警后，报告公司设备科长，通知相关部门和单位进入预警状态。事故应急抢险组人员联系方式见附件5。

（1）设备部根据事故预测情况启动《特种设备事故专项应急预案》；

（2）设备部工作人员、现场抢险人员做好准备抢险准备工作；

（3）应急保障人员做好物资、装备等供给和服务准备。

7 应急信息处置与报告

7.1 应急信息处置

应急指挥部做好事故信息管理和报告工作。

	序号
	处置程序
	信息内容
	提供单位/人员
	提供时间

	1
	事故现场信息
	（1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因；

（2）安全疏散人员数；

（3）房屋受损情况；

（4）事故扩大发展态势。
	现场负责人；

现场监控人员；

报警人员；

生产调度员；
	报警时

	2
	事故发生场所基本信息
	（1）设备设施情况、周边应急器材等情况；

（2）危险化学品种类、数量；

（3）现场固定工作人员、周边人员情况；

（4）现场应急器材、消防设施情况。
	事故部门；
	接警时

	3
	事故预测信息
	（1）启动特种设备事故专项应急预案、通知应急相关人员；

（2）预测建筑物事故等级、可能影响范围及危险程度。
	应急指挥人员；
	启动预案时

	4
	应急指挥信息
	（1）调集应急资源、下达应急响应指令；

（2）跟踪应急抢险现场。
	应急指挥部；
	抢险救援过程

	5
	应急抢险信息
	（1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等；

（2）现场险情、扩大势态；

（3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求；

（4）现场洗消及清理情况。
	现场救援人员；

应急保障人员；
	抢险救援中


7.2 事故报告

根据事故造成的危险程度，向公司主管部门报告，如造成或可能造成死亡事故时，必须在规定时间（60分钟）内向政府相关部门报告。

8 培训和演练

8.1 应急指挥部至少每年对相关人员进行一次应急准备与响应宣传培训。

8.2 应急指挥部根据实际情况需要组织本应急预案的演练。

8.3 应急指挥部对本应急预案每年至少进行一次评审，并在特种设备事故发生后及时进行评审，必要时对本应急预案修订。

五、危险化学品泄漏事故专项应急预案

1 适用范围

适用于在公司范围内发生危险化学品泄漏的应急处理，属于综合预案的专项危险化学品泄漏事故工作方案。

2 应急组织机构及职责

同“综合预案”。
3 响应启动

3.1 响应分级

针对火灾危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将事故分为三级，分别用红色、黄色和蓝色表示:

1）Ⅰ级（红色）：

（1）可能造成1~2人及以下重伤或1人以上死亡的伤亡事故。

（2）厂区发生危险化学品泄漏和逸散，造成或可能造成重大环境污染和人员伤害。

（3）厂区发生大量的泄漏，导致或可能导致发生火灾爆炸，造成或可能造成人员撤离或周边群众恐慌性撤离。

（4）自然灾害事件造成所属部门停止当前所有生产活动，造成财产损失，并对人身安全造成威胁。

（5）所属部门不能独立处置的生产安全事故，请求启动公司应急预案。

2）Ⅱ级（黄色）：当车间负责人接到班组应急事件报告后，车间启动应急预案，当车间无法独立处置时向应急指挥部请求支持时，扩大应急响应进入Ⅱ级应急状态，该级响应由公司应急指挥部统一指挥现场的应急抢险行动。

3）Ⅲ级（蓝色）：所属区域发生紧急事件后，启动现场应急处置方案，在自有及可利用的外部资源范围内，组织应急救援等响应措施。同时向车间和安全员报告事件情况。
3.2 响应程序

3.2.1 应急会议

接到报警迅速召开应急会议，应急指挥部根据事件的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，提出具体意见，并做出如下安排：

应急指挥部根据事态情况向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时在1小时内，应急指挥部直接报告区应急管理局及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。事故报告的内容应尽可能详细具体，所用时间不得超过5分钟。

3.2.2 应急行动
3.2.2.1 应急指挥部接到总指挥命令后，立即通知指挥组成员和各专业组救援人员赶赴指定地点，按指挥组要求和各自分工展开救援。

3.2.2.2 事故发生后，车间负责人要立即组织本部门有关人员对事故情况进行认真分析硏究，制定抢险方案和安全措施。在公司指挥组成员未到达之前，先迅速展开自救，防止事态扩大。应急指挥部接到通知后迅速赶到指定地点，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，按各自职责分工迅速展开抢险。现场一切抢险事宜统一由应急指挥部指挥，各救援小组必须无条件服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮。各救援小组组长如有变动，由接替人履行职责。

3.2.2.3 调配好救援所需的各种资源。根据现场情况协同应急指挥进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区）研究制定抢救方案和安全措施。

3.2.2.4 各救援小组按照各自的职能和总指挥的命令进行现场救援。按照应急工作原则，在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、危险化学品泄漏抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测等工作。

3.2.3 资源调配

应急指挥部负责应急处理所需的资源进行调配，包括公司的人力、车辆、器具、场地等，相关部门、人员应积极支持配合，需征用公司外部资源的，联系当地政府部门协助。

3.2.4 应急避险

员工发现危险化学品泄漏事故发生时，在妥善处理本岗位危险隐患后，应立即撤离现场，到室外的上风向躲避，如现场有烟雾时，撤离时可用湿毛巾或湿衣物捂住口鼻。

3.2.5 扩大应急

在事故抢险救灾过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故一时无法得到有效控制，抢险救援组和副总指挥要立即向总指挥部汇报。由公司总指挥决定向上级求救，请求相邻单位或政府部门进行增援，启动Ⅰ级事故响应，实施救援。

3.3 信息报告程序
3.3.1 公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（对外固定电话、对讲机、手机等）进行联系。发生危险化学品泄漏生产安全事故时，立即拨打事故应急电话：0510-88529510，详细准确的报告现场危险化学品泄漏的实际情况。

3.3.2 事故报告内容：

（1）事故发生的时间、地点。

（2）事故的类別、可能的危害程度、简要的过程、伤亡情况、涉及范围。

（3）事故发生原因的初步判断及处理意见。

公司向有关单位请求救援的方式和内容：公司通过电话与相关救援企业取得联系，（应急管理局、消防队等）请求支持，内容包括：发生事故的时间、地点、事故情况，接应地点。
3.3.3 联系方式：见附表：应急组织及联系方式。

4 处置措施

4.1 可能发生的事故风险、危害程度和影响范围

	序号
	危险目标
	所在场所
	涉及物质
	可能发生事故
	造成事故及后果

	1
	加热炉、退火炉
	生产厂房
	天然气
	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失

	2
	天然气站
	厂区西北角
	天然气
	火灾、其他爆炸、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失

	3
	冷凝模块蒸汽机组
	酸洗厂房
	天然气
	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失

	4
	酸洗槽、磷化槽
	酸洗厂房
	硫酸、磷化液
	灼烫、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失

	5
	硫酸储罐、废酸处理回用、酸雾喷淋塔
	酸洗厂房东侧
	硫酸、氢氧化钠
	灼烫、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失

	6
	污水处理
	酸洗厂房南侧
	氢氧化钠溶液[30%]
	灼烫
	人员伤亡、财产损失

	7
	工业气瓶
	气瓶库
	氧气、乙炔
	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息
	人员伤亡、财产损失


适用范围：危险化学品泄漏事故专项应急预案适用本公司所有化学品使用、储存、搬运过程突发的事故。

4.2 应急处置措施

4.2.1 处置危险化学品泄漏的措施

1疏散与隔离
在生产、储运过程中一旦发生泄漏，首先采取应急措施防止扩散，其次疏散无关人员，隔离泄漏污染区。如果是易燃易爆化学品的大量泄漏，一定要第一时间拨打“119”报警，请求消防人员救援，同时要保护和控制好现场。
2切断火源
切断火源对化学品泄漏处理特别重要，如果泄漏物是易燃物，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。
3自我防护
参加泄漏处理的人员应对泄漏的化学品性质和反应特性有充分的了解，要于高处和上风处进行处理，严禁单独行动，配备监护人。必要时，用水枪、水炮做掩护；要根据泄漏品的性质和毒物接触形式，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生伤亡或中毒事故。
1）呼吸系统防护：对于泄漏化学品毒性大、浓度较高，且缺氧的情况，采用自背式空气呼吸器、恒流长管呼吸器等。对于泄漏环境中氧气浓度不低于10%，毒物浓度在一定范围内的场合，采用防毒面具。
2）眼睛防护：采用化学安全防护眼镜、安全面罩、安全护目镜、安全防护罩等。
3）身体防护：采用化学防护服等。
4）手防护：采用防护手套等。
4泄漏源控制
1）如果在生产使用过程中发生泄漏，要在统一指挥下，通过关闭有关阀门，切断与之相连的设备、管线，停止作业，或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。
2）如果是容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏。
5泄漏物处理
1）气体泄漏物的处置：采用合理的通风使其扩散不至于积聚，或者喷雾状水使其液化，之后再做处理。
2）液体泄漏物的处置：对于少量的液体泄漏物，可用砂土或其他不燃吸附剂吸附，收集于容器内后进行处理。大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，而后进行转移处理。
3）固体泄漏物的处置：采用适当的工具收集泄漏物，然后用水冲洗被污染的地面。
4）废弃：将收集的泄漏物按照国家有关危险废弃物的处理法规处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入废水站处理。

4.2.2 气瓶泄漏处置措施
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。

4.2.3 着火或爆炸处置措施
1小量着火：立即组织临近人员采用灭火器灭火，灭火后，确认不再复燃，立即采取小量泄漏处理方法处理。

2大量着火（火灾）或爆炸：立即按下手动报警按钮，并开展此应急预案处理流程。

4.2.4 中毒和窒息处置措施

1判明风向，确定撤离的人员和路线，迅速疏散人员。

2如现场有人员伤害，组织人员进行抢救伤员。

3尽快查明化学品漏点，切断化学品来源，减小泄漏。

4对出现地点严加警戒，禁止通行，防止其他人员中毒和窒息。

5如有人员中毒后，立即将中毒人员转移到空气新鲜的地方，松解衣扣和裤带，盖好衣物，注意保暖。对轻微中毒者（头晕、恶心）可进行自然恢复；对严重中毒者，立即通知医疗救护人员送往医院救治。
4.2.5 紧急疏散
1当泄漏事故可能对公司内、外人员构成威胁时，由应急指挥部负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的危险化学品进行紧急疏散。

2救护疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应做好防护后到现场作搜寻。

3非事故现场人员的疏散，由应急指挥部下达疏散撤离的指令，按指定的路线进行撤离。

4周边区域单位、居民人员疏散，由公司救护疏散组人员通知周边区域各单位及公司生活区人员按指示的路线进行疏散。

5应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时，应由现场指挥下达紧急撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上报告到公司应急指挥部。

4.2.6 紧急疏散时应注意：
1应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

2不要在低洼处滞留。

3要查清是否有人留在污染区与着火区。

4疏散时，被疏散人员严禁驾驶车辆及骑摩托车。

4.2.7 抢险、救援及控制措施
1为确保事故伤害不扩大化，所有抢险救援人员，必须按规定戴好防毒面具，所使用的工具为防爆工具，在抢险救援时，不得独自行动，作业时严格执行公司的安全管理规定，并高度警觉，服从现场指挥人员的指令。

2应急救援队伍的调度由现场指挥人员统一领导、指挥。

3为防止事故扩大，应加大喷洒水量，增大沙土等吸收入残液的物质使用量，同时将情况上报区主管部门请求增援，事故扩大后，根据实际情况重新核定危险浓度区，并相应调整疏散人员的范围。

4如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁一切火种，切断电源，禁止车辆进入，立即在边界设置警戒线。根据事故发生情况和事故进展，确定事故波及区人员的撤离方向及有关措施。
4.2.8 受伤人员的救治
1事故现场出现人员受伤，由医疗救护人员按受伤情况进行分类抢救，现场抢救同时联系120救护处理。

2现场救治方法

1）皮肤接触：立即脱去污染衣着，用肥皂水及大量清水彻底冲洗皮肤。

2）眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。

3）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和心脏复苏。
5 应急保障

应急物资与装备配备同综合预案，各管理部门负责物资装备的日常管理和维护，保证应急物资与装备状态良好。

6 预防与预警

6.1 危险源监控

（一）危险源监测监控的方式、方法

1、通过设置的监控录像进行监控，监控录像由专人负责进行监控。

2、通过现场工作人员监控，由现场工作人员通过巡检方式进行监控。

（二）防止危险化学品泄漏的安全对策与措施
1、企业应严格遵守国家颁布的《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订）、《工作场所安全使用化学品规定》（劳动和社会保障部1996年12月20日颁布）、《作业场所安全使用化学品公约》（简称170号国际公约）等法规和国际公约的规定。

2、储存、使用危险化学品应严格按照GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》、GB17914—2013《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、GB17915-2013《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、GB17916-2013《毒害性商品储藏养护技术条件》的要求。

3、各建筑物、装置、设施的防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010等规范的要求。并按国家标准规定，定期进行检测，保证其可靠运行。

4、氧气、乙炔等工业气瓶的日常检查与使用等应符合《气瓶安全技术规程》（TSG-23-2021）的要求。
5、储存、使用腐蚀性、刺激性化学品的场所设置洗眼器等防护设施。
6、危化品储存要符合国家有关规范、标准。根据类别不同，应分间、分类、分堆储存，严禁将性质或灭火方法相互抵触的物品储存在一起。
6.2 预警行动

1、当发生局部安全生产事故时，本部门不能控制，应及时发出预警，及时通知相关领导。

2、若事故扩大，应及时扩大预警，向总指挥汇报，根据形势发展，准备向厂外单位等发出预警。
7 培训和演练

7.1 应急指挥部至少每年对相关人员进行一次应急准备与响应宣传培训。

7.2 应急指挥部至少每年组织一次火灾应急演练。

7.3 应急指挥部对本应急预案每年至少进行一次评审，并在事故发生后及时进行评审，必要时对本应急预案修订。

第三部分  现场处置方案
一、火灾、爆炸事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	办公场所、生产厂房、冷凝模块蒸汽机组、气瓶库、天然气站、空压机房、配电装置、蒸汽管道等

	
	事故类型
	火灾、爆炸

	
	事故隐患或事故征兆
	1、现场有明火或火花；

2、化学品泄漏遇明火；

3、现场通风条件不良，或可燃气体报警仪和事故通风装置未投用或失效、风量不足，导致可燃气体集聚，发生火灾、爆炸事故。

4、配电装置、电缆过热；

5、电气线路松动的接线点、老化或过热的线路；

6、设备设施压力表损坏，设备超压。

7、设备设施安全附件未定期检验。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	发生火灾、爆炸，人员伤亡，财产损失，甚至整个厂区的灾难性的事故

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置、并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责开关阀门、灭火、报警、区域隔离、自救和互救等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现异常
	现场发现起火。
	火灾现场人员

	
	报警
	发现人员通知生产负责人。
	现场人员

	
	
	向安全员汇报。
	生产负责人

	
	
	通知总经理，根据情况决定是否需要疏散。
	安全员

	
	应急处置
	在确保安全的情况下，使用灭火器灭火，同时联系现场人员协助灭火并向生产负责人报告，如果火势扩大，使用灭火器已经无法控制，应当立即撤离火场。
	火灾现场人员

	
	
	组织本区域人员疏散至厂门口集合点。
	安全员

	
	
	协调生产区域由于火灾而需要进行的生产中断。
	安全员

	
	
	火灾具体应急处置措施详见《火灾、爆炸事故专项应急预案》4.3节。
	应急救援人员

	
	人员救护
	如有人员出现人员异常症状症状，转移至安全位置。医疗救护人员进行先期处理。火灾受伤人员急救措施详见《火灾、爆炸事故专项应急预案》。
	医疗救护人员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	启动《火灾、爆炸事故专项应急预案》。
	总经理

	
	现场恢复
	火灾已扑灭，现场易燃、可燃物已清除，无继发可能。

	注

意

事

项
	防护器具
	注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具；使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	1．使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险；

2.使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险；

3.使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	医疗救护人员进行自救或互救时不熟悉现场情况，不得进入危险区域，救人前要确认自己能力和现场情况能否满足施救他人的条件，以免造成不必要伤害。

	
	人员能力
	1.了解可燃、易燃物的性质、危害及其泄漏应急处置措施；

2.熟练使用灭火器；

3.根据事态的发展，如火灾在短时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向专业消防队伍、社会请求救援。

	
	救援结束
	1.清点救灾人员；

2.对救灾中的火灾、中毒和窒息、机械伤害等事故人员进行医疗观察；

3.清点应急物资的使用情况，并及时更新和维护。

	
	特别警示
	扑救化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


二、触电事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	配电房、用电设备、配电装置、检维修及临时用电作业区域等

	
	事故类型
	触电

	
	事故隐患或事故征兆
	1、电气绝缘性能不良；

2、未佩戴防护工具；

3、作业环境不符合安全要求。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、 生产负责人、员工：负责关停设备、报警、设备维修等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现有人触电。
	事故第一发现人

	
	报警
	向生产负责人报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	生产负责人

	
	应急处置
	事故发生后，现场人员应大声呼喊临近岗位人员进行帮助，并根据事故发生的实际情况针对性采取措施。
	发现人

	
	
	立即组织抢险和抢救伤员。

根据现场情况确定是否拨打120；
	安全员

	
	
	（1）低压触电事故脱离电源方法

①立即拉掉开关，切断电源。

②如电源开关距离太远，可以用有绝缘功能的工具断开电源线。

③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

④用绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

（2）高压触电事故脱离电源方法

①立即通知有关部门停电。

②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。
	应急救援人员

	
	人员救护
	（1）当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

（3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

（4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

（5）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即进行心肺复苏，拨打120送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备通知待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤员已得到救护，设备维修结束。

	注

意

事

项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


三、机械伤害事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	车间机加工机械设备、废气处理设施、废酸处理回用区、污水处理等

	
	事故类型
	机械伤害

	
	事故隐患或事故征兆
	1、设备自身损坏；

2、安全防护及劳动保护不完善；

3、违规操作等。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作

3、生产负责人、员工：根据上级下达的指令，关停设备、报警、等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现有人受伤。
	事故第一发现人

	
	报警
	向当生产负责人、安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	生产负责人

	
	应急处置
	立即关停设备、切断电源。
	发现人

	
	
	根据现场情况，组织现场人员对受伤者进行救护。
	安全员

	
	
	立即组织抢救伤员。
	应急救援人员

	
	人员救护
	按照伤者情况采取止血、骨折急救措施。止血急救及骨折急救。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备系统待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，及时拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤员已得到救护，设备维修工作已结束。

	注

意

事

项
	防护器具
	注意个人防护器具的选型，应根据事故现场不同化学品的性质选择适当的防护器具；使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


四、车辆伤害事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	车辆行驶区域

	
	事故类型
	车辆伤害

	
	事故隐患或事故征兆
	1、超速行驶；

2、道路障碍；

3、司机未按照规定行驶。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害，撞坏设备

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作

3、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现车辆撞人或撞设备。
	事故第一发现人

	
	报警
	向安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	事故发生后，现场人员应根据事故发生的实际情况针对性采取措施，如有人要受伤时，应对受伤人员进行急救，并大声呼喊人员进行帮助。
	发现人

	
	
	立即组织抢险和抢救伤员。
	安全员

	
	
	（1）如果车辆碰到建（构）筑物或其他物件，应急救援人员应根据建构筑物或其他物件被撞程度采取必要的加固措施，防止建构筑物或物件倒塌；将被撞场所周边的设备、物料等转移至安全场所；若采取加固等措施仍存在一定的危险，应撤离相关作业人员，树立警示标志或设置隔离警戒线。

（2）如果车辆伤到人，应急救援人员应立即采取救护措施：受伤人员肢体骨折，采取伤肢固定措施，有出血采取止血措施，立即送往医院救治。受伤人员压在运载物资下面，立即搬开货物，抢救受伤人员。在抢救受伤人员的同时，根据人员的受伤程度，向附近医疗机构拨打救援电话；若现场人员不了解救护程序，应直接打电话联系医疗救护人员，不要随意移动伤者。

（3）如果在公司内发生车辆之间的相互碰撞，应急指挥应根据现场情况决定是否通知急救120等应急部门。
	安全员、应急救援人员

	
	人员救护
	1、医疗救护人员在接到事故通知后应第一时间赶到现场，并和抢险救援人员一起把伤者转移到安全地带；

2、针对伤者的受伤情况采取有效的救护措施，避免搬运过程中的二次伤害。

3、与医院或急救中心及时取得联系，转送伤者，使伤者得到进一步的救治，减少伤亡。

4、为了救治工作的顺利进行，通信警戒组实施警戒工作保证抢险道路畅通。

5、止血和骨折急救措施。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备通知待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤员已得到救护，建筑、设备维修结束。

	注

意

事

项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


五、高处坠落事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	高处作业区

	
	事故类型
	高处坠落

	
	事故隐患或事故征兆
	1、高处作业未采取防坠落措施；

2、未履行危险作业许可手续，违规作业；

3、高处作业平台无防护栏杆或防护栏杆有缺陷。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、监护人、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、监护人：负责高处作业的监护工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现有人从高处坠落。
	监护人

	
	报警
	向安全员报告。
	监护人

	
	
	如有人受伤时，通知就近应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	事故发生后，立即联系总经理；如果是承包商，立即联系项目负责人。
	监护人

	
	
	1、人员悬挂在半空：通知应急救援人员用梯子、移动脚手架或登高车等工具将被困人员救下。

2、人员受伤：召集应急救援人员到现场，应对受伤人员进行急救。
	安全员、应急救援人员

	
	人员救护
	按照伤者情况采取止血、骨折急救措施。止血急救及骨折急救。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备通知待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院，设备已管控，暂无人员受伤的可能。

	注

意

事

项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


六、物体打击事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	各类运转的机械设备、吊装作业区、高处作业和维修作业区、仓库等

	
	事故类型
	物体打击

	
	事故隐患或事故征兆
	1、高速旋转设备转动部件飞出造成的打击伤害；

2、生产过程中更换压力表、安装安全阀等，带压操作可造成物体打击；

3、高处作业工器具摆放位置不当而掉落，打击低处设备或作业人员；作业人员从高处往下抛掷器物或传递工具；

4、原材料、成品放置不稳固导致滚落，受影响区若有人员存在，相关人员、设施，被击中。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害，设备损坏

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责关停设备、报警、设备维修等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现有人受到物体打击受伤。
	事故第一发现人

	
	报警
	立即向生产负责人报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	生产负责人

	
	应急处置
	事故发生后，现场人员应根据事故发生的实际情况针对性采取措施，避免受到二次伤害。
	发现人

	
	
	立即组织抢救伤员。
	安全员

	
	人员救护
	按照伤者情况采取止血、骨折急救措施。止血急救及骨折急救。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备通知待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院，设备已管控，暂无人员受伤的可能。

	注

意

事

项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


七、高温中暑事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	生产车间各工作岗位

	
	事故类型
	高温中暑

	
	事故隐患或事故征兆
	高温场所内作业、日光暴晒环境中作业；工作强度过大；作业人员连续工作时间过长；作业人员睡眠不足或过度疲劳、员工头晕、恶心、身体无力等

	
	可能发生的季节
	夏季

	
	事故危害程度
	发生高温中暑事故，一人或多人伤亡

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、 总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、 安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责开关阀门、堵漏、报警、区域隔离、自救和互救等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现异常
	发现员工晕倒，及时报告。
	事故第一发现人

	
	报警
	向生产负责人和安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	保持区域持续通风及时脱离高温环境，迅速将病人移到阴凉、通风地方，垫高头部，解开衣扣，平卧休息，观察体温、脉搏呼吸、血压变化。
	生产负责人以及区域操作人员

	
	
	用冷水毛巾敷头部，或用冰袋置于中暑者头部和大腿根部等不问，或用30%酒精擦身降温，并补充淡盐水、冷西瓜水、绿豆汤等含盐清凉饮料，清醒者也可以服人丹、十滴水、藿香正气水等。
	应急救援人员

	
	
	对日光照射病者应严密观察意识、瞳孔等变化，头置冰供暖或冰帽，以冷水洗面及颈部，以降低体表温度，有意识障碍呈昏迷者，要注意防止因呕吐物误吸而引起窒息，将病人的头偏向一侧，保持其呼吸道通畅。
	应急救援人员

	
	人员救护
	对重症中暑者应立即送往医疗机构进行治疗。
	医疗救护人员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院。

	注

意

事

项
	防护器具
	加强场所通风。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


八、中毒和窒息事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	生产厂房、酸洗厂房、废气处理设施、污水处理、危废贮存场所、气瓶库、维修作业、有限空间作业等

	
	事故类型
	缺氧、中毒、窒息

	
	事故隐患或事故征兆
	1、现场通风条件不良，或气体报警仪和事故通风装置未投用或失效、风量不足，导致气体集聚，导致中毒和窒息事故。
2、化学品大量泄漏；

3、未严格遵守安全操作规程。

	
	可能发生的季节
	一年四季

	
	事故危害程度
	发生中毒和窒息事故，一人或多人伤亡

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责开关阀门、堵漏、报警、区域隔离、自救和互救等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现异常
	发现储存装置或管道破裂，物料泄漏，气体报警装置报警。
	事故第一发现人

	
	报警
	向生产负责人和安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	组织本区域人员疏散至疏散集合点。
	生产负责人

	
	
	中断泄漏区域主要设备，保持区域持续通风。
	应急救援人员

	
	
	工厂范围内泄漏区下风向监测环境氧浓度。
	应急救援人员

	
	人员救护
	如有人员出现中毒窒息症状等症状，转移至安全位置。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。
	医疗救护人员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	泄漏点已查明并堵漏成功。

监测泄漏区下风向（工厂范围内）环境氧含量和有毒物质含量，如果发现氧含量恢复到正常值，将监测范围向泄漏中心区域延伸直到所有区域氧浓度恢复正常。

	注

意

事

项
	防护器具
	注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具；使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	1.使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险；

2.使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	医疗救护人员进行自救或互救时不熟悉现场情况，不得进入危险区域，救人前要确认自己能力和现场情况能否满足施救他人的条件，以免造成不必要伤害。

	
	人员能力
	1.了解泄漏物危险危害和应急处置措施；

2.医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	1.清点救灾人员；

2.对救灾中的中毒和窒息等事故人员进行医疗观察；

3.清点应急物资的使用情况，并及时更新和维护。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


九、起重伤害事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	行车作业区

	
	事故类型
	起重伤害

	
	事故隐患或事故征兆
	1、主梁塑性变形，未定期检测。

2、起升高度限位器、力矩限制器、制动器、限速器和操作系统等失效。

3、行车负荷过重，吊物重心不稳。

4、吊索具磨损严重，钢丝绳磨损严重，吊钩无防脱钩，吊带损坏负重断裂。

5、吊物起吊高度过低，吊物移动速度过快。

6、操作、维修、检测时违章操作。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害，设备损坏

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、安全员：应急小组的调动和协调现场的有关工作。

3、生产主管、员工：负责关停设备、报警、设备维修等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现有人受到起重伤害
	事故第一发现人

	
	报警
	立即向生产主管报告
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场
	班长

	
	应急处置
	事故发生后，现场人员应根据事故发生的实际情况针对性采取措施，避免受到二次伤害。
	发现人

	
	
	立即组织抢救伤员。
	安全员

	
	人员救护
	按照伤者情况采取止血、骨折急救措施。止血急救及骨折急救。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备通知待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院，设备已管控，暂无人员受伤的可能。

	注

意

事

项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


十、灼烫事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	加热炉、退火炉、酸洗厂房、冷凝模块蒸汽机组、废气处理设施、废酸处理回用区、污水处理、危废贮存场所等

	
	事故类型
	火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤

	
	事故隐患或事故征兆
	1、高温的设备上无保温层或保温层损坏；

2、接触到高温的物件等；

3、作业时没有佩戴可靠劳动防护用品；

4、点焊或检修时使用电焊、气焊（割）时的高温熔渣；

5、化学品泄漏；

6、违章作业。

	
	可能发生的季节
	一年四季

	
	事故危害程度
	发生灼烫事故，一人或多人伤亡

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责开关阀门、堵漏、报警、区域隔离、自救和互救等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现异常
	发现员工灼伤，及时报告。
	事故第一发现人

	
	报警
	向生产负责人和安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	火焰烧伤：衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防增加头面部及呼吸道损伤。
	班长

	
	
	热液烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。
	生产负责人以及区域操作人员

	
	
	化学灼伤：首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并立即用大量水冲洗，尽可能地去除创面上的化学物质。
	班长

	
	人员救护
	发生灼伤事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域，对重症者应立即送往医疗机构进行治疗。
	医疗救护人员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院。

	注

意

事

项
	防护器具
	加强场所通风。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	冷疗不但可以减少创面余热对沿有活力的组织继续损伤，而且可以降低创面的组织代谢，使局部血管收缩、渗出减少，减轻创面水肿程度，并有良好的止痛作用。在病人可以耐受的的前提下温度越低越好，常可用15℃左右自来水、井水或加入冰块的冷水冲洗或浸泡，时间尽量不少于30min。

气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。伴有面、颈部烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。
使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


十一、坍塌事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	建（构）筑物、仓库等

	
	事故类型
	坍塌

	
	事故隐患或事故征兆
	1、厂址选择在不良地质地带、建（构）筑物防震设计不当、建（构）筑物施工质量差，造成建（构）筑物坍塌。

2、生产厂房顶部面积较大，若建筑设计不合理、质量不合格，出现大风、暴雪天气可能造成坍塌；持续降雨等可能导致各建筑地基沉降进而发生坍塌。

3、成品、原辅料等物品堆放过高、码垛不整齐、倾斜、通道不畅，机动车作业时导致堆垛坍塌等，均有可能导致货物的坍塌，造成人员伤害和机械设备的损坏。

	
	可能发生的季节
	一年四季都有发生事故的可能

	
	事故危害程度
	一人或多人伤害，设备损坏

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责关停设备、报警、设备维修等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现险情
	发现建（构）筑物或仓库物料坍塌。
	事故第一发现人

	
	报警
	立即向生产负责人报告。
	发现人

	
	
	向安全员汇报。
	生产负责人

	
	
	通知总经理，根据情况决定是否需要疏散。
	安全员

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	生产负责人

	
	应急处置
	事故发生后，现场人员应根据事故发生的实际情况针对性采取措施，避免受到二次伤害。
	发现人

	
	
	组织本区域人员疏散至厂门口集合点。
	安全员

	
	
	（1）挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区。

（2）清除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。

（3）进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

（4）对呼吸、心跳停止的伤员予以心肺复苏。

（5）组织⼈员尽量解除重物压迫，减少伤员并发症的发生，并将其移至安全地方。

（6）若有骨折时应及时用夹板等简易固定后立即送医院。

（7）迅速搬走障碍物，保持现场畅通，方便救援。

（8）在没有⼈员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保⼈员生命安全的前提下，组织恢复正常秩序。
	应急救援人员

	
	人员救护
	按照伤者情况采取止血、骨折急救措施。止血急救及骨折急救。
	医疗救护人员

	
	救援接应
	准备通知待命。
	安全员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院，设备已管控，暂无人员受伤的可能。

	注

意

事

项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	使用正确的方法进行救治，以免造成二次伤害。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


十二、淹溺事故现场处置方案
	事
故
风
险
描
述
	区域名称
	冷却水池、冷凝水收集池、事故应急池、污水处理池等

	
	事故类型
	淹溺

	
	事故隐患或事故征兆
	1、安全设施存在缺陷，如防护围栏或盖板缺失等；
2、现场缺少安全警示标志；
3、作业人员安全意识不强，操作不精心；
4、作业环境恶劣，如地面打滑等。

	
	可能发生的季节
	一年四季

	
	事故危害程度
	发生淹溺事故，一人或多人伤亡

	应
急
职
责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。
2、安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。
3、生产负责人、员工：负责报警、区域隔离、自救和互救等工作。
4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应
急
处
置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现异常
	发现员工淹溺，及时报告。
	事故第一发现人

	
	报警
	向生产负责人和安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	将淹溺者救出，用纱布裹着手指将溺水者舌头拉出口外，脱离水面后立即检查并清除溺水者口腔、鼻腔内的水、污泥等杂物。解开衣扣、领口，以保持呼吸道畅通。
	发现人

	
	
	抱起溺水者腰部，使其背部向上，头部下垂进行倒水；或
者抱起溺水者双腿，将其腹部放在急救者肩上，快步奔跑使积水倒出；或急救者半跪位，将溺水者腹部放在急救者腿上，使其头部下垂，用手平压背部进行倒水。
	生产负责人以及区域操作人员

	
	人员救护
	如果溺水者处于昏迷但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外按压，一般以口对口吹气为最佳。人工呼吸的方法是急救者位于伤员一侧，托起溺水者下颌，捏住溺水者鼻孔，深吸一口气，往伤员嘴中缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一只手压其胸部以辅助呼气。反复有节奏的（每分钟吹16-20次）进行该过程，直至溺水者恢复呼吸为止。
	医疗救护人员

	
	
	如溺水者心跳已停止，应立即进行胸外按压术。方法是让溺水者仰卧，头稍向后仰，急救者位于溺水者一侧，面对溺水者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体力量缓缓用力，不可用力过猛，以防止骨折，然后放松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节奏的（每分钟60-80次）进行该过程，直到心跳恢复为止。
	医疗救护人员

	
	应急扩大
（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院。

	注
意
事
项
	防护器具
	使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。

	
	救援器材
	使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效抢险救援器材。

	
	自救与互救
	1.对所有溺水休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救。
2.对溺水者进行施救前，施救人员应做好自我防护措施。
3.进行心肺复苏救治前，必须注意溺水者姿势正确性，操作时不能用力过大或速度过快。
4.进行人工呼吸前，施救者应注意首先清除溺水者口中异物方可进行下一步操作。

	
	人员能力
	医疗救护人员必须经过急救培训。

	
	救援结束
	保护现场以进行事故调查。

	应
急
联
络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


十三、危废事故现场处置方案
	事

故

风

险

描

述
	区域名称
	危废贮存场所

	
	事故类型
	中毒、窒息

	
	事故隐患或事故征兆
	1、危废贮存场所通风不良，有毒气体产生。
2、未正确穿戴劳动防护用品。

	
	可能发生的季节
	一年四季

	
	事故危害程度
	可能发生一般伤害。

直接影响发生事故所在区的人身健康。

	应

急

职

责
	组织与人员
	总经理、安全员、班长、员工、应急救援人员

	
	应急职责
	1、总经理：为事故现场指挥，负责应急指挥工作，主要职责为人员资源配置，并向上级领导汇报事故情况及相关信息上报。

2、安全员：应急队伍的调动和协调现场的有关工作。

3、生产负责人、员工：负责开关阀门、堵漏、报警、区域隔离、自救和互救等工作。

4、应急救援人员：负责抢险救援及受伤人员的医疗救护工作。

	应

急

处

置
	步骤
	处  置
	负责人

	
	发现异常
	本公司危废贮存场所储存废酸液沉渣、水处理污泥、磷化废液及沉渣、皂化废液及沉渣等，发现储存装置破裂，物料泄漏。
	事故第一发现人

	
	报警
	向生产负责人和安全员报告。
	发现人

	
	
	通知应急救援人员到事故现场。
	安全员

	
	应急处置
	危废贮存场所地面全部采用防渗漏处理，一旦发生泄漏，管理人员应立即驱除其他人员带好防毒面具，清理到新储存装置中，地面部位要清扫干净。将事故情况报应急指挥部，防止扩大化事故。
	生产负责人以及区域操作人员

	
	人员救护
	1、 将受伤害人员转移到通风良好的区域。

2、询问中毒者情况，判断受伤程度。对心跳呼吸骤停者，立即施行口对口呼吸和胸外心脏按压，保持呼吸道通畅，松开阻碍呼吸的衣物。

3、对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。
	医疗救护人员

	
	应急扩大

（应急处置失败或人员伤亡扩大）
	如有人员需要额外的医疗救治，拨打120电话。
	总经理

	
	现场恢复
	伤害人员得到救护或已转入医院。

	注

意

事

项
	防护器具
	进行现场处置必须两人或两人以上，如有需要需佩戴防护用品。

	
	救援器材
	检查确认事故区域的环境情况，正确站位，使用器材时用力适度，相互配合，防止误伤。

	
	自救与互救
	就近就地开展自救互救原则；救人优先原则；主动报告原则；统一指挥原则。

	
	人员能力
	1、 在班组人员学习、日常演练的基本上，按照计划对本处置方案组织演练、评估，确认应急处置小组人员具备现场应急处置能力，具备正确施救能力。

2、班组人员均配备有个人防护劳保用品。

	
	救援结束
	消除设备设施的安全隐患，进行事故的传达学习，吸取经验教训杜绝同类事故再次发生。

	应

急

联

络
	联系人
	李学良13771105463

	
	应急电话
	0510-88529510


第四部分  附件

1  生产经营单位概况

1.1  公司概况

无锡市驰源钢管有限公司成立于2003年7月9日，注册资本为3000万元整，法定代表人为周伟，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地点为无锡市新区鸿山太科园安置区(金马路)，经营范围为：无缝钢管的制造、加工及销售；普通货运；分布式发电、售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

无锡市驰源钢管有限公司主要生产无缝钢管，在产品生产过程中涉及的主要生产设备有穿孔机、冷拔机、矫直机、加热炉、退火炉、酸洗槽、水洗槽、磷化槽、皂化槽、冷凝模块蒸汽机组、理化检验设备、空压机、储气罐、硫酸储罐、天然气站、污水处理、废酸处理回用设备、酸雾喷淋塔等，无锡市驰源钢管有限公司在生产经营过程中主要存在着火灾、爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、灼烫、坍塌、起重伤害、淹溺、噪声、高温中暑等危险、有害因素。
表1.1  基本情况表

	单位名称
	无锡市驰源钢管有限公司

	单位地址
	无锡市新区鸿山太科园安置区(金马路)
	所在市
	无锡市

	企业性质
	有限责任公司(自然人投资或控股)
	所在区
	新吴区

	法人代表
	周伟
	三证合一代码
	91320214750526810K

	联系电话
	0510-88529510
	职工人数
	100人

	联系人
	李学良
	联系电话
	13771105463

	联系人邮箱
	2895810956@qq.com

	企业规模
	规上
	占地面积
	27188m2

	是否发生过历史事故
	否


1.1.1  主要产品及原辅材料
表1.1.1-1  主要产品产量
	序号
	产品名称
	设计年产量
	最大贮存量
	运输方式
	储存地点
	备注

	1
	无缝钢管
	25000t/a
	3000t
	汽运
	成品库
	


表1.1.1-2  涉及的主要原辅材料

	序号
	名称
	物态
	重要组分、包装方式及规格
	年用量
	最大贮存量
	储存地点
	运输方式
	备注

	1
	管坯
	固态
	实心圆钢
	28000t
	500t
	生产厂房原料暂存区
	汽运
	

	2
	硫酸
	液态
	98%
	110m³
	8m³
	酸洗厂房东侧8m³储罐
	汽运
	

	3
	磷酸二氢锌
	液态
	无色黏稠状液体
	10t
	0.5t
	生产厂房原料暂存区
	汽运
	

	4
	磷化液
	液态
	85%磷酸
	20t
	1t
	生产厂房原料暂存区
	汽运
	

	5
	润滑剂
	液态
	固体脂肪酸纳加水配制
	18t
	1t
	生产厂房原料暂存区
	汽运
	

	6
	天然气
	气态
	/
	188.49万m3
	/
	/
	汽运
	管道输送

	7
	氢氧化钠
	固态
	/
	0.75t
	0.2t
	辅料仓库
	汽运
	酸碱喷淋使用

	8
	氢氧化钠溶液[30%]
	液态
	含量30%
	98.42t
	4t
	污水处理区南侧
	汽运
	污水处理使用

	9
	氧气
	气态
	40L/瓶
	0.67t
	0.025t
	气瓶库
	汽运
	

	10
	乙炔
	气态
	40L/瓶
	0.25t
	0.025t
	气瓶库
	汽运
	


1.1.2  主要设备、设施

表1.1.2  主要设备设施一览表

	序号
	名称
	规格型号
	数量（台/套）
	使用场所
	使用状态
	备注

	1
	穿孔机
	Φ50，Φ40
	2
	生产厂房
	良好
	

	2
	冷拔机
	45t
	1
	生产厂房
	良好
	

	3
	矫直机
	Φ32
	2
	生产厂房
	良好
	

	4
	加热炉
	15m×1.4m
	1
	生产厂房
	良好
	

	5
	退火炉
	1m×40m
	1
	生产厂房
	良好
	

	6
	酸洗槽
	12m×1.0m×1.2m
	2
	酸洗厂房
	良好
	

	7
	水洗槽
	12m×1.0m×1.2m
	2
	酸洗厂房
	良好
	

	8
	磷化槽
	12m×1.0m×1.2m
	1
	酸洗厂房
	良好
	

	9
	皂化槽
	12m×1.0m×1.2m
	1
	酸洗厂房
	良好
	

	10
	剪断机
	/
	1
	生产厂房
	良好
	

	11
	液压打头机
	500t
	1
	生产厂房
	良好
	

	12
	切管机
	/
	2
	生产厂房
	良好
	

	13
	拉力机
	100t
	1
	生产厂房
	良好
	

	14
	探伤机
	WT14-76
	2
	生产厂房
	良好
	

	15
	冷凝模块蒸汽机组
	0.8MPa、＜30L
	2
	生产厂房
	良好
	

	16
	硫酸储罐
	碳钢，8m3
	1
	酸洗厂房东侧
	良好
	

	17
	精拔机
	10-30t
	15
	生产厂房
	良好
	

	18
	理化检验设备
	
	1
	生产厂房
	良好
	

	19
	电子磅
	5t、10t
	8
	生产厂房
	良好
	

	20
	空压机
	/
	1
	空压机房
	良好
	

	21
	冷冻池
	/
	1
	废酸处理回用区
	良好
	废酸处理回用设备

	22
	冷冻机
	50kW
	1
	废酸处理回用区
	良好
	

	23
	废酸储槽
	/
	1
	废酸处理回用区
	良好
	

	24
	预处理除杂设备
	/
	1
	废酸处理回用区
	良好
	

	25
	固液分离装置
	/
	1
	废酸处理回用区
	良好
	

	26
	酸液储罐
	/
	2
	废酸处理回用区
	良好
	

	27
	耐酸提升泵
	/
	2
	废酸处理回用区
	良好
	

	28
	硫酸亚铁储存池
	/
	1
	废酸处理回用区
	良好
	

	29
	回用酸储槽
	15t
	2
	废酸处理回用区
	良好
	

	30
	回用酸输送泵
	/
	2
	废酸处理回用区
	良好
	

	31
	储气罐
	0.8m3
	1
	空压机房
	良好
	简单压力容器，特种设备

	32
	行车
	10t
	3
	生产厂房、酸洗厂房
	良好
	特种设备

	33
	行车
	5t
	9
	生产厂房、酸洗厂房
	良好
	特种设备


1.1.3  生产工艺流程
（1）无缝钢管工艺流程
[image: image5.png]— i m





图1.1.3.1  无缝钢管生产工艺流程图
工艺说明：
（1）断料：利用剪断机将管坯切割成所需要的长度。

（2）加热：利用行车将钢坯放入加热炉加热，管坯通过传导、对流、辐射三种传热方式得到的热量，使管坯加热到高温状态1200-1280℃。在低温预热阶段，管坯得到的热量主要依靠对流和传导传热，而在高温加热阶段和高温均热阶段，绝大部分热量90％主要依靠辐射传热。管坯应在加热炉中加热．是为了适应穿孔工序的热加工条件要求，提高钢的塑性，降低变形抗力：改善钢的组织性能，使其组织均匀化。

（3）穿孔：加热后的管坯通过输送滚道送入穿孔机穿孔。穿孔的方式有三种：压力穿孔、推扎穿孔、斜轧穿孔。企业采用斜轧穿孔的方式穿孔，斜轧穿孔是靠金属塑性变形加工来形成内孔。穿孔过程使用水直接冷却，冷却水循环使用，定期补充。

（4）打头：采用液压打头机将管坯的一端打成扁平状。

（5）酸洗：酸洗是无缝钢管生产工艺中非常重要的工序，其目的主要是去掉金属表面的油脂、油污、锈蚀物、氧化皮、机械杂质等，为磷化提供洁净的表面。企业的酸洗工序采用16-22％的硫酸，用98％的浓硫酸进行稀释配置处理，生产过程中采用蒸汽直接加热，控制酸洗液温度为60-70℃，产生的废酸经处理后回用。

（6）清洗：将酸洗后的钢管用行车放入水洗槽中用清水浸洗。

（7）磷化：将外购的磷化液、磷酸二氢锌加入磷化槽，用行车将钢管放入磷化槽中，通入蒸汽间接加热，在60-65℃通过蒸汽加热盘管隔套加热来控制磷化液的温度条件下放置15分钟进行磷化。金属件在含有锌、钙、铁等磷酸盐溶液中经过一系列的化学和电化学的反应，在管表面生成一层难以溶解于水的结晶型磷酸盐保护膜，此过程称为磷化。磷化的关键在于磷化膜，磷化膜可以增强金属件的耐蚀性，同时膜层具有良好的润滑性能，常用作零件冷拔挤压时的润滑层可以减少摩擦、避免或减少表面产生的拉伤或裂纹，并能延长模具的使用寿命。

磷化槽中的磷化液、磷酸二氢锌平时补充添加，循环使用不外排，随着使用时间的增加，磷化槽中的磷化液和沉渣需定期更换。

（8）清洗：经磷化处理后的钢管表面上带有少量残液，需浸入水洗槽清洗。

（9）皂化：为降低冷拔摩擦力和提高磷化膜的润滑性，用行车将钢管放人皂化槽中，用润滑剂浸泡进行皂化，润滑剂由固态脂肪酸钠加水配制而成，润滑剂使用浓度为10％，润滑剂通过蒸汽加热盘管隔套加热，使润滑剂的温度控制在60-65℃。皂化槽中的润滑剂平时只添加补充润滑剂原料，循环使用不外排，随着使用时间的增加，皂化槽中的润滑剂和沉渣需定期更换，一般一年更换一次，更换量为12t/次。

（10）冷拔：将经皂化处理后的钢管放入冷拔机组进行冷拔，釆用内模锌棒或外模进行尺寸控制，使其成为直径更小，长度更长的新钢管。有的钢管经一次冷拔后仍未能达到所需要的尺寸，需再进行一次冷拔加工，钢管直径越小，冷拔的次数越多。

（11）退火：退火是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺，目的是使工件软化，改善工件塑形和韧性，使化学成分均匀化，去除应力，或得到预期的物理性能。

（12）矫直：经过冷却厚道钢管需通过矫直机改变钢管的性能、平直度，使钢管具有更好的直度和圆度。

（13）切头：按照要求切除钢管两端，保留钢管相应的管长，已达到生产要求。

（14）检验：利用钢管专用探伤仪监测钢管表面是否有缝隙或水泡，采用理化设备检验钢管的弯曲度、延伸度等，经检验合格产品作为成品出售，不合格品为次品降低价格出售。
（2）废酸回用工艺流程
[image: image6.jpg]BENE

A4

T





图1.1.3.2  废酸回用工艺流程图
工艺说明：
（1）过滤：通过耐酸提升泵将酸洗工段更换的废硫酸（浓度约10%）提升至板框压滤机过滤废硫酸，年过滤时间约为300h，过滤机过滤后的废硫酸直接通过密封耐酸管道输送至冷冻罐内。

（2）冷冻结晶：现有项目酸洗工艺主要目的为去除钢材表面的氧化皮（主要成分为Fe3O4、FeO、Fe2O3），氧化皮与硫酸反应方程式如下：

FeO+H2SO4→FeSO4+H2O

Fe2O3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+3H2O

Fe3O4+4H2SO4→FeSO4+Fe2(SO4)3+4H2O

Fe2(SO4)3+Fe→3FeSO4
三价铁离子Fe3+易与金属铁产生氧化还原反应变成Fe2+，最终在酸洗液中生成的是易溶解的二价的硫酸亚铁FeSO4。本工序使用冷冻机对冷冻罐中废硫酸进行冷冻，冷冻温度保持在-8℃，冷冻时间约14小时。利用硫酸亚铁在不同温度下溶解度的差异将废硫酸中的硫酸亚铁晶体（FeSO4·7H2O）析出。

（3）分离：冷冻后的混合液通过密闭管道通入格栅池，格栅池尺寸约5m*2.5m，共两个，一备一用，利用混合液的自身重量将硫酸亚铁结晶（FeSO4·7H2O）从硫酸液中分离出来。格栅下设真空抽滤设备，以真空负压为推动力进一步将硫酸亚铁结晶（FeSO4·7H2O）表面残留的硫酸液分离，得到干燥的硫酸亚铁结晶（FeSO4·7H2O）。该过程持续时间约5min，从冷冻罐内释放的硫酸液温度仍保持在零下温度，故该过程不产生废气。

（4）存储：分离后得到的新生硫酸（浓度约15%）通过密闭耐酸管道导入储罐待用。

（5）包装入库：将干燥的硫酸亚铁结晶（FeSO4·7H2O）装入吨袋中密封，外层套上编织袋入库待售。

1.1.4  重点岗位及重点区域
本公司存在重点岗位及重点区域有：天然气站、加热炉、退火炉、冷凝模块蒸汽机组、硫酸储罐、有限空间作业（加热炉、退火炉、冷凝模块蒸汽机组、酸洗槽、水洗槽、磷化槽、皂化槽、冷却水池、冷凝水收集池、事故应急池、硫酸储罐、污水处理区、酸雾喷淋塔、废酸处理回用区）。

1.2  周边环境及平面布置
地理位置：无锡市驰源钢管有限公司位于无锡市新区鸿山太科园安置区(金马路)。新吴区紧靠无锡市区，距离上海120公里，距离南京140公里。水、陆、空运输便捷，是华东地区的交通枢纽。京杭运河、312国道、沪宁高速公路、京沪铁路、锡澄高速公路贯穿全镇。
周边环境：无锡市驰源钢管有限公司位于无锡市新区鸿山太科园安置区(金马路)。厂区西侧为金马路，隔路为中达电机股份有限公司；南侧为旺鸿路，隔路为茂轩工业园，北侧为无锡华达铝业有限公司；东侧为无锡市鑫依凡机械制造有限公司。
如果厂房发生事故，现场人员可以向厂区内危险性较小的区域疏散，或通过厂区内道路向旺鸿路疏散。如果厂房发生较大的险情，单位职工或其他人员可以利用旺鸿路进行疏散。

总平面布置：无锡市驰源钢管有限公司位于无锡市新区鸿山太科园安置区(金马路)，厂区呈不规则形，厂区南侧靠近旺鸿路设置一个出入口；厂区内主要建筑物有生产厂房、酸洗厂房、辅料仓库、办公楼、宿舍楼等。宿舍楼、办公楼从东至西布置在厂区南侧；生产厂房位于厂区中部，酸洗厂房、辅料仓库从北至南布置于生产厂房东侧；硫酸储罐、废酸回用区、污水处理区从北至南布置在厂区东侧；配电间位于生产厂房西北侧。
无锡市驰源钢管有限公司主大门位于南侧，可从南大门直达旺鸿路，一旦发生意外事故，消防车辆和急救车辆可以很快进入厂区，满足应急救援的需要。
2  风险评估的结果

风险评估结果见表2.1。具体分析见《生产安全事故风险评估报告》。
表2.1  风险评估结果

	序号
	事故类型
	M值
	E值
	S值
	R值
	等级

	1
	火灾爆炸
	1
	6
	10
	60
	3级

	2
	触电
	1
	6
	4
	24
	4级

	3
	机械伤害
	1
	6
	8
	48
	4级

	4
	灼烫
	1
	6
	8
	48
	4级

	5
	车辆伤害
	1
	6
	4
	24
	4级

	6
	物体打击
	1
	6
	4
	24
	4级

	7
	中毒和窒息
	1
	6
	10
	60
	3级

	8
	高处坠落
	1
	6
	2
	12
	5级

	9
	坍塌
	1
	6
	2
	12
	5级

	10
	淹溺
	1
	6
	2
	12
	5级

	11
	起重伤害
	1
	6
	8
	48
	4级

	12
	其他伤害
	1
	6
	1
	6
	5级


3  预案体系与衔接

本公司应急预案包括以下的内容：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。本公司预案向上衔接《新吴区突发事件总体应急预案》、《无锡市突发事件总体应急预案》。

[image: image7]
图3  应急预案体系图

4  应急物资装备清单

	序号
	名称
	型号
	性能
	数量
	存放地点
	运输
	使用条件
	管理责任人

联系方式

	1
	干粉灭火器
	4kg
	良好
	68
	各生产区域
	人工
	火灾、爆炸
	李学良13771105463

	2
	干粉灭火器
	50kg
	良好
	2
	生产厂房
	人工
	火灾、爆炸
	

	3
	干粉灭火器
	4kg
	良好
	12
	宿舍
	人工
	火灾、爆炸
	

	4
	室外消火栓
	/
	良好
	4
	厂区范围
	消防水管
	火灾、爆炸
	

	5
	室内消火栓
	/
	良好
	6
	宿舍
	消防水管
	火灾、爆炸
	

	6
	急救箱
	/
	良好
	2
	仓库
	人工
	人员伤亡事故
	

	7
	手电筒
	/
	良好
	2
	物资柜
	人工
	各类事故
	

	8
	扩音器
	/
	良好
	1
	办公室
	人工
	各类事故
	

	9
	洗眼器
	/
	良好
	2
	生产区
	/
	化学灼伤
	

	10
	消防沙箱
	/
	良好
	2
	生产区
	人工
	化学品泄漏
	

	11
	消防铁铲
	/
	良好
	2
	物资柜
	人工
	化学品泄漏
	

	12
	黄沙桶
	/
	良好
	1
	配电室
	人工
	化学品泄漏
	

	13
	警戒带
	/
	良好
	1
	仓库
	人工
	应急救援
	

	14
	防毒面具
	/
	良好
	2
	物资柜
	人工
	化学品泄漏
	

	15
	防护手套
	/
	良好
	20
	物资柜
	人工
	化学品泄漏
	

	16
	安全绳
	/
	良好
	2
	仓库
	人工
	危险作业
	

	17
	五点式安全带
	/
	良好
	3
	仓库
	人工
	危险作业
	

	18
	四合一气体检测仪
	/
	良好
	1
	办公室
	人工
	有限空间气体检测
	

	19
	轴流风机
	/
	良好
	1
	仓库
	人工
	有限空间通风
	

	20
	正压式空气呼吸器
	/
	良好
	2
	办公室
	人工
	有限空间应急救援
	

	21
	担架
	/
	良好
	1
	办公室
	人工
	人员受伤
	

	22
	安全帽
	/
	良好
	80
	生产区
	人工
	应急救援
	

	23
	事故应急池
	/
	良好
	1
	厂区
	/
	事故水收集
	


5  有关应急部门、机构或人员的联系方式

企业应急救援组织机构人员名单及联系电话
	序号
	职务
	姓名
	联系方式(手机)
	联系方式(固话)
	职位

	1
	总指挥
	周伟
	13338781008
	0510-88529510
	总经理

	2
	副总指挥
	李学良
	13771105463
	0510-88529510
	安环部长

	3
	抢险救援组

（组长）
	周赵良
	13861846551
	0510-88529510
	车间主任

	
	成员
	付中明
	15061533793
	0510-88529510
	班组长

	
	
	陈继
	18896932869
	0510-88529510
	班组长

	4
	通信警戒组
（组长）
	吴海良
	13921299752
	0510-88529510
	设备科长

	
	成员
	陆振华
	18550422596
	0510-88529510
	车间主任

	
	
	谢惠芹
	13914135827
	0510-88529510
	文员

	5
	后勤保障组
（组长）
	顾玉明
	13616172898
	0510-88529510
	采购负责人

	
	成员
	陆鸣良
	13912375872
	0510-88529510
	车间主任

	
	
	周赵红
	13861846551
	0510-88529510
	电工

	6
	救护疏散组
（组长）
	周枫
	13861833894
	0510-88529510
	生产负责人

	
	成员
	陆荣良
	13255112085
	0510-88529510
	班组长

	
	
	魏小恒
	13771427429
	0510-88529510
	班组长

	7
	事故处理组
（组长）
	徐旦红
	13771527885
	0510-88529510
	行政负责人

	
	成员
	徐良
	13382222708
	0510-88529510
	外协部

	
	
	朱海泉
	13338117309
	0510-88529510
	财务部


政府部门联系方式
	序号
	紧急事件
	单位名称
	联系方式
	备注

	1
	人员中毒
	国家化学品事故应急咨询中心
	(0532)83889090、83889191
	

	2
	人员中毒
	国家中毒控制中心
	(010)63131122
	

	3
	紧急情况
	无锡市政府总值班室
	0510-82701726
	

	4
	紧急情况
	无锡市应急管理局
	0510-82751110
	

	5
	紧急情况
	无锡市新吴区应急管理局
	0510-82752597
	

	6
	火灾、爆炸
	无锡市新吴区消防大队
	0510-85258676
	

	7
	环境保护
	无锡市新吴生态环境局
	0510-81009484
	

	8
	紧急情况
	无锡市质量技术监督局
	0510-82707550
	

	9
	电力损坏
	无锡市供电公司调度室
	0510-85802258
	

	10
	疾病预防
	无锡市疾病预防控制中心
	0510-82723439
	

	11
	环境保护
	无锡市生态环境局
	0510-85057211
	

	12
	公安治安
	无锡市公安局治安支队
	0510-82706113
	

	13
	水源调度
	无锡市自来水公司调度室
	0510-82806110
	

	14
	火灾、爆炸
	火警中心
	119
	

	15
	人员受伤
	急救中心
	120
	

	16
	人员受伤
	无锡嘉华医院
	0510-85308866
	

	17
	人员受伤
	无锡市人民医院
	0510-82700778
	


6  规范化格式文本

异常情况应急处理信息表
	异常事件名称
	
	报告人
	

	报告时间
	
	报告人职位
	

	事件发生日期和时间
	

	事故发生地点
	

	异常情况描述
	

	处理过程描述
	

	目前的状态和采取的预防措施
	


事故报告记录表

	报告人
	
	报告时间
	月   日   时   分

	事故类型
	
	事故发生时间
	时     分

	联系电话
	
	事故地点
	

	事故已造成后果及发展的可能性：



	现场施救情况：



	救援要求：



	初始通告记录：

本报告已于     时    分 通告       知情；

                   时    分 通告       知情；

                   时    分 通告       知情；

记录人：


注：1.非本人接听电话不可记录知情。

    2.向上级机构报告按本表记录内容上报。

应

通讯记录表

	主叫人
	
	通告事项
	

	当事人
	
	接听时间
	       日     时     分

	转传人
	
	接听时间
	       日     时     分

	通通话内容记录：

记录人：

年     月     日




无锡市驰源钢管有限公司应急指挥部命令
	关于启动安全生产事故    级预案的命令

各有关部门、各应急小组：

    时    分，         发生         事故，现命令：

1、立即启动   级预案，并做好报告主管部门启动政府预案的准备。

2、公司应急指挥部成员立即到指挥部指挥抢险。

3、各应急小组要立即出动，全力抢险。

4、应急疏散小组立即组织无关人员做好疏散准备。

                    应急指挥部总指挥         

        年    月    日    时     分


	签发人
	
	签发时间
	年  月  日  时  分

	传发人
	
	传发时间
	年  月  日  时  分


7  关键的路线、标识和图纸

7.1  重要防护目标、风险清单

7.1.1  重点防护目标一览表
	序号
	地点
	责任人
	电话
	备注

	1
	天然气站
	李学良
	13771105463
	

	2
	加热炉、退火炉
	周赵良
	13861846551
	

	3
	冷凝模块蒸汽机组
	吴海良
	13921299752
	

	4
	硫酸储罐
	李学良
	13771105463
	

	5
	有限空间作业（加热炉、退火炉、冷凝模块蒸汽机组、酸洗槽、水洗槽、磷化槽、皂化槽、冷却水池、冷凝水收集池、事故应急池、硫酸储罐、污水处理区、酸雾喷淋塔、废酸处理回用区）
	李学良
	13771105463
	


7.1.2  风险清单

	序号
	工艺设备
	危险因素
	风险等级
	事故类别

	1
	天然气站
	天然气站管道、法兰未静电跨接产生静电火花导致火灾、爆炸；作业人员操作不当管道、仪表阀门泄漏后遇明火和静电火花，导致火灾、爆炸；天然气站不在防雷保护范围内或防雷装置失效，遭遇雷击，导致火灾、爆炸；天然气阀门处未设置可燃气体探测仪或未定期检测其有效性，在探测仪失效情况下，天然气泄漏集聚会发生火灾、爆炸事故；天然气大量泄漏导致现场人员中毒和窒息。
	较大风险
	火灾、其它爆炸、中毒和窒息

	2
	加热炉、退火炉
	人员触及加热炉、退火炉高温部位、高温工件或距离高温部位、高温工件过近，操作或防护不当引起灼烫；炉体的炉壳、炉盖、炉门等损坏或有缺陷，天然气泄漏遇点火源造成火灾、爆炸；天然气阀门处未设置可燃气体探测仪或未定期检测其有效性，在探测仪失效情况下，天然气泄漏集聚会发生火灾、爆炸事故；燃烧不充分，天然气泄漏造成窒息。
	较大风险
	火灾、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫

	3
	冷凝模块蒸汽机组
	冷凝模块蒸汽机组属于高温设备，如人员不慎触及可能发生灼烫事故或由于蒸汽泄漏造成烫伤；安全阀、压力表损坏或装设错误导致超压造成机组爆炸；机组的主要承压部件出现裂纹、变形、腐蚀、超压而造成爆炸；冷凝模块蒸汽机组缺水受压部件得不到正常冷却，金属温度急剧上升，甚至被烧红，突然加水会导致爆炸事故的发生；冷凝模块蒸汽机组使用天然气加热；如果天然气管道的阀门、法兰处发生泄漏，导致天然气泄漏，与空气形成爆炸性混合气体，遇点火源会发生火灾爆炸事故；天然气大量泄漏导致现场人员中毒和窒息。
	较大风险
	火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫

	4
	硫酸储罐
	硫酸储罐、管道、阀门、泵等连接处密封不良或密封件被腐蚀损坏，人员防护不当，通风不良，不慎接触可能发生灼烫、中毒等事故；硫酸具有强腐蚀性，罐区的防护堤、基础、地面如果未经过防腐蚀处理，防护堤、基础、地面经酸长期的腐蚀，很有可能发生坍塌事故；周围布局不合理，卫生条件不好，如照明不良、温湿度不适宜、噪声过高，地面被油污弄脏弄滑，可能导致操作者滑倒或跌倒造成的伤害。
	较大风险
	中毒和窒息、灼烫、坍塌、其他伤害

	5
	有限空间作业（加热炉、退火炉、冷凝模块蒸汽机组、酸洗槽、水洗槽、磷化槽、皂化槽、冷却水池、冷凝水收集池、事故应急池、硫酸储罐、污水处理区、酸雾喷淋塔、废酸处理回用区）
	空气中，易燃易爆气体含量超过爆炸极限，遇明火、电火花可能发生火灾爆炸；安全防护装置缺损，造成人员伤害；电气设备的绝缘、屏护等不规范可能造成人员伤害；空气中氧气含量过低或超标，空气重存在有毒有害气体；人员违章操作，防护盖板、安全绳等防护失效，人员不慎坠入或造成淹溺；未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标识；未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业；未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业；作业现场无监护人，未制定应急措施，未配备应急装备。
	较大风险
	火灾、其他爆炸、机械伤害、触电、中毒和窒息、高处坠落、淹溺

	6
	危废贮存场所
	通风不良导致中毒；泄漏造成化学灼伤；灭火器配备不足；安全措施不完善；消防设施未正常点检、失效。
	一般风险
	中毒和窒息、灼烫

	7
	气瓶库
	气瓶受明火、热辐射作用，瓶中气体受热，压力急剧增加，直至超过气瓶材料极限，使气瓶产生永久变形，甚至爆炸；气瓶结构、制造工艺和材质不符合安全要求，致使气瓶强度不够而引发爆炸；未按规定周期进行技术检验，由于瓶壁锈蚀变薄、裂纹而导致爆炸；氧气、乙炔泄漏，遇热源或明火有燃烧、爆炸危险；气体大量泄漏，通风不良，防护用品不全造成人员中毒和窒息。
	一般风险
	火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息

	8
	配电房
	值班人员未按照规定进行巡回检查。操作、检修时未与带电部分保持一定安全距离，导致触电事故。未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体，导致触电事故。未按配电房的检修、改装、调整、试验、校验工作，绝缘器材和工具不合格，导致触电事故。电气安全联锁系统不合格，保护系统出故障，导致触电事故或火灾。防雷系统、安全接地系统有问题形成着火源和漏电，导致触电事故或火灾。雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
	一般风险
	触电、火灾

	9
	空压机及储气罐
	保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。缺失防护罩人员肢体卷入导致绞伤。电气设备的绝缘、屏护等不规范。储气罐长期使用、壳体强度下降或因受腐蚀，壳体变薄，引发物体爆炸事故。储气罐加工质量不到位、长期使用后焊接位置产生裂缝。压力表、安全阀等未按规定定期校验。
	一般风险
	火灾、容器爆炸、物体打击、机械伤害、触电

	10
	行车
	主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻；吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落；行车未定期检测；人员违反“十不吊”规定。
	一般风险
	起重伤害


7.2  重要防护目标分布图、警报系统分布及覆盖范围
[image: image8.png]4 \
1
=)
RAR —
P FABE | e I AEK
WML N "
AY
1 : Pk
Fighh [N e E s
HrELA 4 P ROVE K
Ej‘j% R
” i
el 2
; f
1 BIRE
P IR _ w [
s =N Bl AR
R Iﬁg*ﬁ ) o
WA
ex o 17K A FR
IMAX e
a8 —
TR Ukl

B[

B RS ERR B

(> RENESCEH




7.3  疏散路线、集结点、警戒范围图

[image: image9.png]B[

=
R g

R TIENE A N
e AL e l AHIKib
TR =10 f
T —
AKX
T AL kb Wetizity
l FEHLAL Y 1 A X 1k
— U i
VIBN (e
S
L BIRE
s R L hhyE
l - l ,mgﬁ l g
weia | T mmm -
— —
l — GEGAS
ax l B kA K EEARAS
____________________________ R
— — —
— * o
AKX e —
Rt Ukl





7.4  应急资源分布图

[image: image10.png]R

ALHL

H s
LB e SR A Kb
JIEAY K A
TR E¥iIN fl
A y - A
Ak
T AL Fayosi] et
A | FRE LA Y I Al i X 45k
R
A A A e
VIEIN ngzz-,-;n;;“
et Py
BB Pk AL wiRE m‘ =
-~ A " wm
WGP % Al E];]
WOHLA
A
&1
AT ax O 5K b
A A
&1
4F
AR A 3F B
Ay
a8 ————:]
a M

B[

A FRATHRXE
A BRERTHRASE
B owxae

B e




7.5  地理位置图、周边关系图、附近交通图

1）地理位置图

[image: image11.png]THPAL _ (PR
HIERSX = L) g A E

.

—

HVERIE

\
E= BN SN
(53]

ERUIRK

EHAMBER @-E / O BMEEEH

m‘itx
R EBR LA 5
’ ¥ e E B ‘. BYESS |
&
QiU "k J;*EEMQ’AE ’ :
R
INEELL 0 I ) <\ )
HMABER | w

B AR

O riEsx
O =




2）周边关系图
[image: image12.png]



3）附近交通图
[image: image13.png]?E%%i%%ﬁ;‘ﬂ]i%%

TRERAS 1
#
bl
b
B
o zezeTeR@ ®
x
i
T BT
AR
" Kifﬁl(b
© rrzk
FBBER %
BRLE)

EHRRITES
HHBRAE

FRIDHD

@ zmmy

O EEwsass
) mmamni

HEABI
BRAF)

-
-
-
-
-
-
e

Ly

'd
FRIAEB LA 17 ?

BREAE]Y
%
#
THhigx
AEl
e

%
%

@ murma

IARHE
L= E T

AAREHEES)
BRLE)

€ s




7.6  事故风险可能导致的影响范围图

本公司可能影响的范围主要为公司内部区域，若发生火灾、爆炸，可能影响虚线框内企业：

[image: image14.png]Fo i 2 (ALY

HERRASR
‘o8
a \





7.7  附近医院地理位置图及线路图
[image: image15.png]ESHE

RR

MBI ETTE

THHERELLHR
Res ERBERLS)

Cy EBFEEERTER

LHHEARAR
TRERAE

LB

HHBRLE)

BT @)

p
#

@ consas

b5
%
%

O mimaani

Py EiBix
ARAE




8  周边企业灭火救援“联防联动”机制协议

[image: image16.png]AN R K $ed% “BRBIERSD” AL
ARBERRBIEHUE, RAFFRAORKGIRGE, THTMIRRTHRA RS
PR KRS, HAT KB “BRDTBERH” Lk, A ARG ML RRE S,
THRH T, BAKIRBEHIRD KKK
“ERBNERDT MUBIR S RERASE SV E SWAR. ERBEERSY, TA%E—
HEIAE, HoR R IATFRKKME, HSME DMK R K, BRKKAE
BH7, SAMAREBARIEEE. R AR ARKOTRE, AR ARG
RO K BRI B ().
“RRBTRRZY” MRS, RAABET (RN ARIERE), £HRS
B MGETR. A ERNAREN___ARGLEYRAR. FRIFAHEA
SOMERREE T RRON BSEREH. BE, ARTHANME. FERETFRNEX
EREAANFRARLEIG, EHBHETRETENIGERRVIGHE KN E
HARME. FIRT 9 A M A REEBEE N RR . UARREN, BAEASE—H

BHE, RHERTHI. W !
FAf, BHREAETARAAS 1&%‘%&/@&'—5} A B

ERROMRERE AFFRBHLSIIG, L EMHME, RESEHNEERE
BEANRIER, HMMER “REE>A” WSH, SEELVNBARTRNARFR
%o DENERAE BTSN B RIREAES . ARBAFTERETEES, R
JIHE] PSRBT UV BN BTN BUKF. RHREE BRI KR B b
FIAEWIRTHBK LRI, KRERE K ER.

B, THTFRETRAT RS U T BB RAMR BB Pl

% H
. 1332151558 |





9  应急预案内部评审记录

生产经营单位生产安全事故

应急预案内部评审（论证）意见表
	企业名称：无锡市驰源钢管有限公司

	企业主要负责人：周伟
	联系电话：13338781008

	预案名称：无锡市驰源钢管有限公司生产安全事故应急预案

	预案评审（论证）时间：2023年02月02日

	应急预案评审（论证）意见:

1、该预案符合国家有关法律、法规、规章和标准要求；

2、危险性分析符合本公司的实际情况；

3、应急组织指挥体系设置合理，分工明确，满足应急要求；

4、现场处置措施程序清晰、便于操作，符合公司实际情况，与应急能力相适应；

5、应急保障措施满足本公司的应急工作要求；

6、预案要素齐全、完整，符合导则要求；

预案满足公司现有生产状况应急处置要求，可以公布试行。在试行中总结经验，逐步完善。

	评审（论证）结果：符合导则要求

	评审（论证）组组长：

	评审组（论证）成员：


10  化学品安全技术说明书

11.1  硫酸安全技术说明书
11.2  磷化液安全技术说明书

11.3  氢氧化钠安全技术说明书

11.4  氢氧化钠溶液[30%]安全技术说明书
应急救援总指挥


周伟





应急救援副总指挥


李学良





抢险


救援组


周赵良





通信


警戒组


吴海良





后勤


保障组


顾玉明





救护


疏散组


周枫





事故


处理组


徐旦红





紧急事件发生





受伤者、急病者


火灾、爆炸事故


危险化学品泄漏事故


其它场内事故





发现者





生产负责人





班长





应急指挥部





安全员





外界求助(120、110、119)





总经理





否





否





是





安全生产事故





接警





应急启动





Ⅲ级应急启动





现场应急力量








事态控制





Ⅱ级应急启动





响应升级





Ⅰ级应急启动








响应升级





现场清理洗消





解除警戒





善后处理





事故调查





应急恢复





总  结





应急结束





外部应急力量





抢险救援组





事故处理组





通信警戒组





后勤保障组





救护疏散组





组长


总经理








副组长


设备科长





副组长


抢险救援组组长








设备维修人员








设备操作人员








应急人员








应急人员








生产安全事故应急预案





1.火灾、爆炸事故专项应急预案


2.自然灾害事故专项应急预案


3.有限空间事故专项应急预案


4.特种设备事故专项应急预案


5.危险化学品泄漏事故专项应急预案





综合应急预案





专项应急预案





1.火灾、爆炸事故现场处置方案


2.触电事故现场处置方案


3.机械伤害事故现场处置方案


4.车辆伤害事故现场处置方案


5.高处坠落事故现场处置方案


6.物体打击事故现场处置方案


7.高温中暑事故现场处置方案


8.中毒和窒息事故现场处置方案


9.起重伤害事故现场处置方案


10.灼烫事故现场处置方案


11.坍塌事故现场处置方案


12.淹溺事故现场处置方案


13.危废事故现场处置方案





现场处置方案









